Operations Manual / OM

Betriebshandbuch für den Betrieb von unbemannten Flugsystemen (UAS)

Hinweis Gemäß der Verordnung (EU) 2019/947 muss ein Antrag auf eine Betriebsgenehmigung in der speziellen Kategorie ein Betriebshandbuch (OM) zusammen mit der zugehörigen spezifischen Risikobewertung für den Betrieb (SORA) oder gegebenenfalls einer PDRA-Tabelle und den Konformitätsnachweisen enthalten. Dieses Dokument stellt ein Beispiel für ein Betriebshandbuch für einen UAS-Betrieb dar. Ein UAS-Betreiber kann dieses OM verwenden, es ist jedoch nicht möglich, dieses OM direkt zu verwenden, da es an seine Bedürfnisse angepasst werden muss. Dieses Beispiel soll als Strukturierungshilfe dienen und dem UAS-Betreiber Ideen und Anregungen liefern, wie Nachweise bei der Beschreibung seines Betriebes umgesetzt werden könnten. Diese Vorlage kann durch Verfahren und Dokumente ergänzt werden, die durch nationale Vorschriften vorgeschrieben sind. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) oder die nationalen Luftfahrtbehörden (NAAs) haften nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen. Aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Die nationale Luftfahrtbehörde, bei der der Betreiber des UAS registriert ist, ist für die Bewertung der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen zuständig und erteilt, wenn sie diese akzeptiert, die Betriebsgenehmigung. Diese NAA behält die endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit des OM. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf Rechtsvorschriften auf die Durchführungsverordnungen (EU) 2019/947 und (EU) 2019/945. Die Teile des OM, die der Antragsteller mindestens ändern muss, sind gelb markiert. (OSO#23_IC1) - Bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich der Inhalt dieses Unterabschnitts mit den Anforderungen von OSO Nummer 23, Integritätskriterium Nr. 1, befasst. Dies ist nur ein Hinweis und kann gelöscht werden.

# Änderungsverfolgung

| i) Änderungsverfolgung |  |  |
| --- | --- | --- |
| aktuelle Revision: | Nr. 3.0 | vom 30.04.2024 |
| ersetzte Revision: | Nr. 2.2 | vom 26.06.2023 |
| Verzeichnis der Änderungen: |  |  |
| Revision in Kapitel | Grund der Änderung | Erläuterungen |
| alle | Anpassung an EASA-Vorlage | Standardisierung innerhalb der EU |

Betriebshandbuch

Dieses Betriebshandbuch enthält alle relevanten Informationen für den UAS-Betrieb von:

e-ID: DEUist42HSD12345

KonischeKegelPerformance GmbH & Co. KG

Max Mustermann

Segelfliegerdamm 1

1234567 Laudanum

E-Mail: konischekegel@GmbH.com

Tel.: +49(0)1234567

# Dokumentenkontrolle

Der Inhalt dieses Dokuments und aller anderen anwendbaren Dokumente unterliegt der Revisionskontrolle und Änderungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde.

| Revisions-Nummer | Revisions-Datum | Name | Beschreibung der Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.1.2022 | Lisa Musterfrau | Erster Eindruck von der Erstellung eines OM. Strukturierung gemäß der auf der EASA-Website veröffentlichten Vorlage. Anpassung an den eigenen Betrieb, wo nötig. Einfügen des Organigramms des Betreibers. |
| 1 | 2.1.2022 | Max Mustermann | Berichtigung verschiedener Rechtschreibfehler. Änderungen des Wortlauts in den Kapiteln 2, 4 und 7. |
| 2 | 5.1.2022 | Lisa Musterfrau | UAS 2 hinzugefügt. |

Alle Änderungen zur letzten Revision werden durch einen Strich am linken Rand kenntlich gemacht.

In der folgenden Tabelle sind die Personen aufgeführt, die für die Ausarbeitung und Freigabe der zur Genehmigung eingereichten Überarbeitung des Betriebshandbuchs verantwortlich sind.

|  | Name | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt durch | Lisa Musterfrau | 5.1.2022 | Lisa Musterfrau |
| Freigegeben durch | Max Mustermann (CEO) | 6.1.2022 | Max Mustermann |

Andere Mitgeltenden Dokumente

| Name | Revisions- Nummer | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Fluggebiet1_R01.kml | 01 | Koordinaten des Fluggebietes |
| OM D | - | Schulungshandbuch, Part D wurde ausgegliedert und unterliegt nicht der Revisionskontrolle. |
|  |  | weitere Dokumente, sofern im OM auf sie verwiesen wird |

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverfolgung	3

Dokumentenkontrolle	5

Abkürzungsverzeichnis	10

1	Allgemeiner Teil (Part A)	12

1.1	Eröffnungsstatement	12

1.2	Sicherheits- und Privatsphäre-Statement	13

1.3	Umwelt-Statement	14

1.4	Der Betreiber / die Organisation	15

1.4.1	Betriebsstruktur / Organigramm	15

1.5	Änderungsmanagement	16

1.6	Aufbewahrungsfristen	17

1.7	Dokumentenkontrolle	17

1.8	Personalanforderungen und -qualifikationen	18

1.8.1	Pilot / Bodenstation:	18

1.8.2	Wartungspersonal	18

1.8.3	Bodenpersonal	18

1.8.4	Trainings-, Überprüfungs- und Aufsichtspersonal	18

1.9	Crew-Mitglied ist “fit for the operation”	19

1.9.1	Gesundheitsvorsorge	20

1.9.2	Dienst- und Ruhezeiten	21

2	Prozeduren (Part B)	23

2.1	Multi-crew Coordination	23

2.2	Flugplanung	24

2.2.1	Verwendung aktueller Materialien	24

2.2.2	Geographische Zonen	24

2.2.3	Kontrollierter Luftraum	24

2.2.4	Flugplatz- oder Heliport-Umgebung	24

2.2.5	Automatische Flüge	24

2.3	Externe Dienste und Systeme	25

2.3.1	Dienste	25

2.3.2	Systeme	25

2.4	Verfahren zur Beschaffung und Bewertung von Wetterbedingungen	25

2.5	Prozeduren für TMPR (Tactical Mitigation Performance Requirement)	26

2.6	Occurrence Reporting	27

2.6.1	Was muss gemeldet werden?	27

2.6.2	Wer meldet?	27

2.6.3	Was ist nach erfolgter Meldung zu beachten?	27

2.7	Prozeduren speziell für UAS 1	28

2.7.1	Normale Prozeduren	28

2.7.2	Contingency Prozeduren	32

2.7.3	Notfallverfahren / Emergency Prozeduren	35

3	Fluggebiete (Part C)	36

3.1	Allgemeine Betriebsgrenzen	36

3.1.1	Umweltbedingungen	36

3.1.2	Technische Betriebsgrenzen	37

3.2	Fluggebiet 1	38

3.2.1	Berechnung CV/GRB	38

3.2.2	Spezifische Prozeduren des Fluggebietes	41

3.2.3	Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen	41

3.3	Fluggebiet 2	42

3.3.1	Beschreibung	42

3.3.2	Dokumentation	42

3.3.3	Berechnung CV / GRB	43

3.3.4	Spezifische Prozeduren des Fluggebietes	46

3.3.5	Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen	47

3.4	Fluggebiet 3	48

3.4.1	Beschreibung	48

3.4.2	Dokumentation	48

3.4.3	Berechnung CV / GRB	48

3.4.4	Spezifische Prozeduren des Fluggebietes	52

3.4.5	Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen	53

3.5	Fluggebiet 4	53

4	Training (Part D)	54

5	Notfallplan / Emergency Response Plan (Part E)	55

5.1	Allgemein	55

5.2	Erstellung des Notfallplans /  Emergency Response Plan	55

5.3	ERP-Template	56

5.4	Vorbereitung und Briefing:	56

5.5	Meldeverfahren und -pflichten nach einem Notfall	57

6	Technik des UAS (Teil T)	58

6.1	UAS 1 [Modellbezeichnung]	58

6.1.1	Beschreibung	58

6.2	UAS 2 [Modellbezeichnung]	58

6.2.1	Beschreibung	58

6.2.2	Bild / Grafik	58

6.2.3	C3-Link	59

6.2.4	Fallschirm	59

6.2.5	TMPR	59

6.2.6	Containment	60

6.2.7	Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface — HMI)	61

6.2.8	Nutzlast	61

7	Wartung (Part M)	62

7.1	Allgemein	62

7.2	Software Updates	62

7.3	Wartung UAS 1 [Model/Type]	62

7.4	Wartung UAS 2 [Model/Type]	62

8	Anhang	63

8.1	Nachweise	63

8.1.1	Betriebliche	63

8.1.2	Operationell	63

8.1.3	Technisch	67

8.2	Vordrucke	68

8.2.1	Liste für Wartungspersonal	68

8.2.2	Liste des Personals zur Durchführung von Vorflug- und Nachflugkontrollen	70

8.2.3	Liste des Ausbildungs-/Erfahrungsniveaus des Personals	72

8.2.4	Liste der berechtigten Fernpiloten	74

8.2.5	Liste der Emergency Response Plan (ERP)-Schulungen	76

8.2.6	UAS-Betreiber Flugbuch	78

8.2.7	Technisches Logbuch	81

8.3	Checklisten	83

8.3.1	ERP Template	83

8.3.2	Vorflugkontrolle - Checkliste	87

8.3.3	Nachflugkontrolle - Checkliste	89

8.4	Handbücher	91

8.4.1	Herstelleranweisungen für UAS 1	91

8.4.2	Wartungshandbuch für UAS 1	91

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |
| AAIB | Aircraft Accident Investigation Bureau |
| AC | Assurance Criterion |
| AGL | Altitude Above Ground Level |
| ALOS | Attitude Line of Sight |
| ARC | Air Risk Class |
| ASAP | as soon as possible |
| ATC | Air Traffic Control |
| ATM | Air Traffic Management |
| C3 | Command, Control and Communication |
| CD | Characteristic Dimension |
| CRM | Crew Resource Management |
| CV | Contingency Volume |
| DLOS | Detection Line of Sight |
| DVR | Design Verification Report |
| EASA | European Aviation Safety Agency |
| EMS | Emergency Medical Services |
| ERP | Emergency Response Plan |
| ESC | Electronic Speed Control |
| FG | Flight Geography |
| FH | Flight Hours |
| FOD | Foreign Object Damage |
| FTS | Flight Termination System |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| GRB | Ground Risk Buffer |
| GS | Ground Speed |
| GV | Ground Visibility |
| HMI | Human-Machine Interface |
| IC | Integrity Criterion |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IMU | Inertial Measuring Unit |
| LTE | Long Term Evolution |
| MCC | Mult-Crew Coordination |
| METAR | Meteorological Aerodrome Report |
| N/A | Not Applicable |
| NAA | National Aviation Authority |
| NOTAM | Notice to Airmen |
| OSO | Operational Safety Objective |
| PIS | Public Interest Site |
| RTK | Real-Time Kinematic |
| STS | Standard Scenario |
| T/O | Take-Off |
| TC | Type Certificate |
| TMPR | Tactical Mitigation Performance Requirement |
| UA | Unmanned Aircraft |
| UAS | Unmanned Aircraft System |
| VLOS | Visual Line of Sight |

# Allgemeiner Teil (Part A)

(OSO#01)

In diesem Kapitel werden allgemeine Aspekte des UAS-Betreibers beschrieben.

## Eröffnungsstatement

Dieses Betriebshandbuch wurde in Übereinstimmung mit den Vorgaben und Anforderungen der Verordnung (EU) 2018/1139 und ihrer Durchführungsverordnungen erstellt. Unter anderem wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 und die Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 berücksichtigt.

Ich erkläre, dass der UAS-Betrieb zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Anforderungen und Beschränkungen durchgeführt wird.

Darüber hinaus erkläre ich, dass das gesamte an dem Betrieb beteiligte Personal:

- mit dem Inhalt dieses Handbuchs vertraut sein muss.

- den Anweisungen und Prozeduren in diesem Handbuch folgen wird.

- die Gesetze, Regeln und Verfahren der Länder einhalten wird, in denen der Betrieb durchgeführt wird.

- den Betrieb immer so sicher wie praktisch möglich durchführen wird.

- keine unnötigen Risiken eingehen wird.

- Sicherheitsrisiken und alle Vorfälle gemäß der Richtlinie des UAS-Betreibers zur Meldung von Ereignissen melden wird.

Wir als UAS-Operator verpflichten uns:

- die Durchführung eines sicheren Betriebs zu fördern.

- eine Betriebskultur zu schaffen, die einen sicheren Betrieb gewährleistet und ein Meldesystem für sicherheitsrelevante Probleme fördert.

- zu der Bereitstellung angemessener finanzieller und personeller Ressourcen zu diesem Zweck.

- sicherzustellen, dass alle Informationen in diesem Handbuch mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen übereinstimmen.

- eine "Just Culture" einzuführen und aufrechtzuerhalten:

Kein Mitarbeiter darf Repressalien erleiden, wenn er Sicherheitsmängel, Missgeschicke oder Verstöße meldet, die ohne seine Meldung höchstwahrscheinlich nicht entdeckt worden wären.

- zu der Einhaltung neuer oder geänderter Vorschriften, die von der EU-Kommission, der EASA oder der nationalen Luftfahrtbehörde veröffentlicht werden, auch wenn diese neuen oder geänderten Vorschriften im Widerspruch zu diesen Verfahren stehen. Änderungen des rechtlichen Rahmens, die sich auf den Inhalt dieses Handbuchs auswirken, werden unverzüglich in das Handbuch eingearbeitet und der nationalen Luftfahrtbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Nichts davon soll das Personal des UAS-Betreibers daran hindern, in gutem Glauben und nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, wenn dieses Handbuch keine Hilfe oder Anleitung bietet.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern Initiative, Entscheidungsfähigkeit und eine professionelle Arbeitseinstellung.

Laudanum, 1.1.2024, Max Mustermann

Die Geschäftsführung: Ort, Datum, Unterschrift

## Sicherheits- und Privatsphäre-Statement

Es gibt Sicherheitsmaßnahmen, um den Verlust, den Missbrauch und die Veränderung der von uns kontrollierten Informationen zu verhindern. Nur erforderliche Mitarbeiter haben Zugang zu den uns zur Verfügung gestellten Daten.

Darüber hinaus sind, soweit erforderlich, ausreichende Verfahren vorhanden, um den Missbrauch oder die missbräuchliche Verwendung unserer Systeme oder von Teilen davon zu verhindern.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen der in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Tätigkeiten erhoben werden, werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, der für die hier beschriebenen Tätigkeiten unbedingt erforderlich ist.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten (z. B. zur Berichtigung falscher oder unvollständiger Daten) wenden Sie sich bitte direkt an unser Sekretariat.

Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer Daten beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einzureichen.

Laudanum, 1.1.2024, Max Mustermann

Die Geschäftsführung: Ort, Datum, Unterschrift

## Umwelt-Statement

Wir als Unternehmen setzen uns für einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Drohnenbetrieb ein und verfolgen das Ziel, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Tierwelt zu minimieren.

Zu diesem Zweck wird unser Unternehmen alle technischen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung nutzen sowie nach weiteren innovativen Lösungen suchen.

Ziel ist es, langfristig weniger und "grünere" Energie zu verbrauchen und den reduzierten Energiebedarf mit sauberer, nachhaltiger und regenerativer Energie zu decken.

Ziel ist es, jeden Flugort in einem Zustand zu verlassen, der mindestens dem entspricht, in dem er vorgefunden wurde.

Alle Mitarbeiter sind angehalten, jederzeit auf ihre Umgebung zu achten und direkte Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Tierwelt durch Lärm oder Emissionen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Für weitere Informationen zu unserer Umweltpolitik wenden Sie sich bitte direkt an unser Sekretariat.

Laudanum, 1.1.2024, Max Mustermann

Die Geschäftsführung: Ort, Datum, Unterschrift

## Der Betreiber / die Organisation

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Organisation. (Beispiel siehe unten)

Unser Unternehmen entwickelt und vertreibt Sensorprodukte für die Identifizierung von metallischen Objekten im Boden. Diese Sensoren sind so konzipiert, dass sie auf einem UAS montiert werden können, um größere Bodenflächen untersuchen zu können. Zu diesem Zweck führen wir regelmäßig Testflüge durch, um unser Produkt zu verbessern.

Unser Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet und besteht aus insgesamt fünf festangestellten Mitarbeitern. Jeder von ihnen ist für ein bestimmtes Gebiet zuständig.

Wie aus dem Organigramm ersichtlich, sind alle für den Flugbetrieb wesentlichen Positionen besetzt. Die Aufgaben, die diese Menschen erfüllen, sind die Grundlage für unseren sicheren Flugbetrieb.

### Betriebsstruktur / Organigramm

Bitte zeigen Sie auf, wie der Betrieb strukturiert ist, wenn mehrere Personen beteiligt sind. Dies soll mindestens alle Positionen umfassen, die für Ihren Flugbetrieb verantwortlich sind. (Beispiel, siehe unten).

Abbildung 1: Organigramm

Die Aufgaben der einzelnen verantwortlichen Rollen werden im Folgenden beschrieben.

Genaue Beschreibung der Aufgaben und Zuständigkeiten aller oben genannten relevanten Rollen.

| Rolle | Aufgaben und Verantwortlichkeiten |
| --- | --- |
| Geschäftsführer | […] |
| Safety Manager | […] |
| Flugbetriebsleiter | […] |
| […] | […] |

## Änderungsmanagement

Alle Änderungen an der Organisationsstruktur oder den Abläufen im Zusammenhang mit dem UAS-Betrieb müssen vor der Umsetzung intern diskutiert werden. Dabei ist eine Bewertung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die Sicherheit des Betriebes vorzunehmen. Können bei dieser Bewertung Risikofaktoren identifiziert werden, so sind diese vor der Umsetzung der Änderung zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wird ein Konzept entwickelt, das die kritischen Auswirkungen auf den Betrieb reduziert.

Änderungen in der Organisationsstruktur sind allen am Betrieb Beteiligten mit ausreichendem Vorlauf mitzuteilen und ggf. im Betriebshandbuch und den dazugehörigen Unterlagen zu aktualisieren.

Alle Änderungen am Betriebshandbuch bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde (NAA).

## Aufbewahrungsfristen

Alle wichtigen Dokumente des UAS-Betreibers werden in digitaler oder analoger Form mindestens drei Jahre nach Beendigung des UAS-Betriebs bzw. im Falle des Personals drei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem UAS-Betreiber oder nach einem Wechsel der Position in der Organisation aufbewahrt. Die Aufzeichnungen sind gegen Verlust oder Veränderung geschützt und stehen den Behörden zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Dazu gehören unter anderem die folgenden Unterlagen:

- Alle von den Behörden erteilten Genehmigungen, einschließlich aller Fluggenehmigungen für geografische Gebiete oder für den kontrollierten Luftraum.

- Aufzeichnungen über durchgeführte Flüge (z.B. Flugbuch).

- Instandhaltungsaufzeichnungen (z. B. technisches Logbuch mit Aufzeichnungen).

- Aufzeichnungen und Aktualisierungen aller relevanten Qualifikationen, Erfahrungen und/oder Schulungen, die vom Instandhaltungspersonal (OSO#03_AC2), Fernpiloten, Bodenpersonal (falls zutreffend) und sonstigen Personal, das für die Gewährleistung der Sicherheit des Betriebs wesentlich ist, absolviert wurden.

- Protokolle aller Besprechungen zu sicherheitsrelevanten Themen (Flugsicherheit, Security, Ereignismeldungen, Untersuchungen) sowie

- alle als wichtig erachteten Dokumente, die eine Nachvollziehbarkeit der Handlungen des UAS-Betreibers ermöglichen.

## Dokumentenkontrolle

Jeder neue Mitarbeiter erhält einen aktuellen Satz der geltenden Dokumente per E-Mail an seine Arbeits-E-Mail-Adresse oder bekommt bei seiner Einstellung einen Satz in Papierform ausgehändigt.

Danach werden jedem Mitarbeiter einzelne Dokumente, deren Revision sich geändert hat, per E-Mail zugesandt.

Es liegt in der Verantwortung des Mitarbeiters, immer mit der aktuell gültigen Version zu arbeiten. Eine Liste mit den aktuellen Revisionsnummern aller Dokumente kann jederzeit im Firmenbüro eingesehen oder während der Geschäftszeiten vom Büro aus per E-Mail verschickt werden.

Darüber hinaus werden Dokumentationslisten geführt und aktualisiert. Die aktuellen Listen sind jederzeit im Büro des Unternehmens einsehbar oder können während der Geschäftszeiten per E-Mail versendet werden.

Die folgenden Dokumente müssen regelmäßig gepflegt und aktualisiert werden:

- Eine Liste der Personen, die zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten berechtigt sind. Ein Standardformular findet sich im Anhang unter 8.2.1. (OSO#03_AC1c)

- Eine Liste aller relevanten Qualifikationen, Erfahrungen und / oder Ausbildungen des Personals. Ein Standardformular ist im Anhang unter 8.2.3. (OSO#03_AC2)

Diese Liste ist für jede am UAS-Betrieb beteiligte Person einzeln zu führen.

- Eine Liste des Personals, das zur Durchführung von Vorflug- und Nachflugkontrollen berechtigt ist. Ein Standardformular findet sich im Anhang unter 8.2.2. (OSO#07_AC2)

- Eine Liste, die die durchgeführten Vorflug- und Nachflugkontrollen dokumentiert (Flugbuch siehe 8.2.6). (OSO#07_AC1)

- Eine Liste aller durchgeführten Schulungen zum Notfallplan (ERP). Ein Standardformular findet sich im Anhang unter 8.2.5 (M3_C2b)

- Eine Liste aller Fernpiloten, die die Anforderungen für Flüge im Rahmen dieses Betriebshandbuchs erfüllen. Ein Standardformular findet sich im Anhang unter 8.2.4 (OSO#08_AC1)

## Personalanforderungen und -qualifikationen

Alle Personen, die in den Umfang dieses Betriebshandbuchs eingebunden sind, müssen in der Lage sein, es selbständig zu lesen und zu verstehen. Die Mindestqualifikation des an den Verfahren beteiligten Personals wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Geben Sie alle an dem Betrieb beteiligten Positionen an (Beispiel, siehe unten)

### Pilot / Bodenstation:

- Fernpilot (RP), Fernpilot in Command (RPIC)

  - Mindestens Fernpilotenzeugnis STS.

  - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß dem Trainingshandbuch (Teil D).

  - Einweisung in den ERP innerhalb der letzten zwölf Monate.

  - hat innerhalb der letzten neunzig Tage UAS-Einsätze als Fernpilot mit einem UAS gleicher Konfiguration (z. B. Multikopter/Starrflügler) durchgeführt.

- Fernpilot (RP), Co-Pilot:

  - Mindestens Fernpilotenzeugnis STS.

  - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß dem Trainingshandbuch (Teil D).

  - Einweisung in den ERP innerhalb der letzten zwölf Monate.

  - hat innerhalb der letzten neunzig Tage UAS-Einsätze als Fernpilot mit einem UAS gleicher Konfiguration (z. B. Multikopter/Starrflügler) durchgeführt.

- Fernpilot unter Aufsicht (z.B. für Ausbildungszwecke):

  - Mindestens Fernpilotenzeugnis STS.

  - Erfolgreich abgeschlossene theoretische Ausbildung gemäß dem Trainingshandbuch (Teil D).

  - Einweisung in den ERP innerhalb der letzten zwölf Monate.

### Wartungspersonal

- Mechaniker:

  - Technische Erfahrung, darunter Erfahrung mit UAS.

  - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß dem Trainingshandbuch (Teil D).

  - Einweisung in den ERP innerhalb der letzten zwölf Monate.

### Bodenpersonal

- Helfer:

  - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß dem Trainingshandbuch (Teil D).

  - Einweisung in den ERP innerhalb der letzten zwölf Monate.

### Trainings-, Überprüfungs- und Aufsichtspersonal

Für den Fall, dass der UAS-Betreiber Training anbietet, muss das gesamte Trainings-, Prüfungs- und Aufsichtspersonal über folgende Qualifikationen verfügen:

- Fernpiloten:

  - Mindestens wie unter 1.8.1. beschrieben.

  - Mindestens ein Jahr Erfahrung in dem derzeitigen Betrieb.

- Wartungspersonal:

  - Mindestens wie unter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. beschrieben.

  - Mindestens ein Jahr Erfahrung in dem derzeitigen Betrieb.

## Crew-Mitglied ist “fit for the operation”

(OSO#17)

Jedes Crew-Mitglied erklärt vor Beginn des Einsatzes gegenüber dem UAS-Betreiber, dass keine Konflikte mit 1.9.1 (Gesundheitsvorsorge) oder Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Flugdienst und Ruhezeiten) bestehen und dass es seine Pflichten und Aufgaben während des UAS-Einsatzes uneingeschränkt wahrnehmen kann (das Crew-Mitglied erklärt sich „fit to operate“!).

Besteht ein Konflikt in Bezug auf einen der beiden Punkte, soll sich das Besatzungsmitglied dem Flugbetriebsleiter „unfit to operate“ melden. Dies kann schriftlich oder per Telefon erfolgen.

Die Wahrnehmung seiner Aufgaben, einschließlich der eingeschränkten oder nur teilweisen Übernahme von Aufgaben im Unternehmen, ist danach nicht mehr zulässig.

### Gesundheitsvorsorge

(OSO#17)

Die Gesundheitsvorsorge ist ein wichtiger Bestandteil eines sicheren Betriebs.

Jeder sollte versuchen, sich so gesund und fit wie möglich zu halten. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für die folgenden Punkte:

- Alkohol und andere berauschende Flüssigkeiten

Es ist Firmenpolitik des Betreibers, jegliche Arbeit unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Flüssigkeiten zu verbieten. Jeglicher Alkoholkonsum innerhalb von acht Stunden vor Betriebsbeginn ist verboten. Der Blutalkoholwert muss spätestens zum Zeitpunkt, wenn mit der Betriebsvorbereitung begonnen wird, 0,0 ‰ sein.

- Betäubungsmittel

Psychoaktive Substanzen wie Betäubungsmittel können bei Menschen zu Stimmungsschwankungen oder Wahrnehmungsstörungen führen. Gleiches gilt für Beruhigungsmittel und Hypnotika.

Es ist nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Aufgaben oder Tätigkeiten nachzugehen.

Jeder Verstoß gegen dieses Verbot führt zu sofortiger Suspendierung von allen Aufgaben im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Betrieb. Die Position oder Aufgabe der betroffenen Person innerhalb der Firma spielen dabei keine Rolle.

- Drogen

Psychoaktive Substanzen wie Drogen können bei Menschen zu Stimmungsschwankungen oder Wahrnehmungsstörungen führen. Beispiele sind z. B. Cannabis, Kokain, Heroin, LSD, etc.

Es ist nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Drogen den in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Aufgaben oder Tätigkeiten nachzugehen.

Jeder Verstoß gegen dieses Verbot führt zu sofortiger Suspendierung von allen Aufgaben im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Betrieb. Die Position oder Aufgabe der betroffenen Person innerhalb der Firma spielen dabei keine Rolle.

- Schlaftabletten

Es ist nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Schlaftabletten den in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Aufgaben oder Tätigkeiten nachzugehen.

- Antidepressiva

Es ist nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Antidepressiva den in diesem Betriebshandbuch beschriebenen Aufgaben oder Tätigkeiten nachzugehen.

- Medizinische Behandlung

Wann immer ein Crew-Mitglied beim Arzt medizinisch behandelt wird, soll er/sie diesen darüber informieren, dass er/sie sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Betrieb ausführt, um sicher zu stellen, dass er/sie keinen Einschränkungen diesbezüglich unterliegt. Wann immer Zweifel über die uneingeschränkte Tauglichkeit bestehen, soll sich das Crew-Mitglied „Unfit to operate“ beim Arbeitgeber melden.

- Immunisierung

Jedes Crew-Mitglied ist selbst verantwortlich, für die vorgeschriebenen Impfungen zu sorgen.

Impfungen sollen mindestens 24 Stunden vor dem Zeitpunkt, an dem mit den Betriebsvorbereitungen begonnen wird, erfolgen. Der Verzehr von alkoholhaltigen Speisen oder Getränken sollte in diesem Zeitraum vermieden werden. Sollte es zu starken Impfreaktionen kommen, soll unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

- Tiefseetauchen

Durch die zu erwartenden Effekte auf den menschlichen Körper wird Tiefseetauchen allen Crew-Mitgliedern in einem Zeitraum von 24 Stunden vor Beginn der Betriebsvorbereitungen untersagt. Tauchgänge von geringer Tiefe, ohne dass Druckluft verwendet wurde, bleiben erlaubt.

- Blut- und Knochenmarkspenden

Blut- oder Knochenmarkspenden müssen mindestens 72 Stunden vor Beginn der Betriebsvorbereitungen erfolgt sein.

- Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Mahlzeiten vor und während des Betriebes

Es werden keine gesonderten Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dennoch ist jedes Crew-Mitglied angehalten, rechtzeitig Bescheid zu geben, sollte es sich nach dem Verzehr einer Mahlzeit unwohl fühlen.

- Schlaf und Ruhe

Individuelle Ruheperioden, Urlaub oder freie Tage (z. B. Wochenende) sollen der Erholung dienen. Aktivitäten, die dem entgegenstehen, sollen vermieden werden.

- Operationen

Nach einer Operation ist es in der Verantwortung des Crew-Mitgliedes, mit seinem Arzt zu klären, ob er/sie fit genug ist, seiner Verantwortung nach zu kommen. Wann immer Zweifel über die uneingeschränkte Tauglichkeit bestehen, soll sich das Crew-Mitglied „Unfit to operate“ beim Arbeitgeber melden.

- Rauchen

Das Rauchen ist während des Flugbetriebs verboten.

- Sehhilfe

Wann immer ein Crew-Mitglied auf das Tragen einer Sehhilfe angewiesen ist, soll er/sie möglichst eine Ersatzbrille während des Flugbetriebes bei sich tragen.

### Dienst- und Ruhezeiten

(OSO#17)

Die Flugdienststunden sind Maximalwerte, die in diesem Abschnitt aufgeführten Ruhezeiten sind Mindestwerte. Sie gelten für alle Crewmitglieder, die am Betrieb eines UAS im Rahmen dieses Betriebshandbuchs beteiligt sind. Sie können durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge weiter eingeschränkt, aber nicht erweitert werden.

#### Begriffsbestimmung

- Fluggebiet

In Bezug auf die Flugdienst- und Ruhezeiten gilt jedes Fluggebiet als weiteres Fluggebiet, zu dem das UAS nicht ohne Hilfsmittel transportiert werden kann. Das Gleiche gilt für die Bodenstation, sollte deren Verlegung mit größerem Aufwand einhergehen.

- Dienstzeit

Ein Zeitraum, der beginnt, wenn sich ein Crew-Mitglied zum Dienst meldet oder den Dienst beginnt, und der endet, wenn das Crew-Mitglied frei von allen dienstlichen Verpflichtungen ist, einschließlich der Tätigkeiten zur Nachbearbeitung des Fluges.

- Flugzeit (Blockzeit)

Der Zeitraum, zwischen dem Moment, zu dem das UAS in der Lage ist, sich mit eigenem Antrieb zu bewegen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dem UAS die Möglichkeit sich selbst zu bewegen genommen wird.

- Ruhezeit

Ein fortlaufender, ununterbrochener und festgelegter Zeitraum im Anschluss an den oder vor dem Dienst, in dem das Crew-Mitglied frei von Dienst und Bereitschaft ist.

#### Flug- und Dienstzeiten

•	Die maximale Dienstzeit / Tag für alle Crew-Mitglieder beträgt: dreizehn Stunden

Die maximale Dienstzeit / Tag reduziert sich mit jedem neuen Fluggebiet um eine Stunde.

Beispiel für drei zusätzliche Fluggebiete:

Die maximale Dienstzeit / Tag = 13h – 3x1h = 10h

- Die maximale Flugzeit (Blockzeit) / Tag für alle Fernpiloten beträgt: vier Stunden

#### Ruhezeiten

Die Minimum-Ruhezeit zwischen zwei Dienstzeiten beträgt immer so lang wie die Dienstzeit davor, jedoch nicht weniger als acht Stunden.

Darüber hinaus hat jedes Crew-Mitglied mindestens alle sieben Tage mindestens einen ganzen Tag frei von Diensten oder Bereitschaft.

# Prozeduren (Part B)

(OSO#01, OSO#08, #11, #14, #21)

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren und Checklisten wurden nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung aller praktischen Erfahrungen und der zu erwartenden Arbeitsbelastung für die Crew und den RPIC erstellt. (OSO#08, #11, #14, #21_ACa, OSO#16_AC1, OSO#23_AC2)

Dies geschah mit dem Ziel, sie klar, verständlich und praktisch anwendbar zu machen und gleichzeitig die Auswirkungen menschlicher Fehler zu minimieren. (OSO#08, #11, #14, #21_IC3)

Der RPIC ist befugt, den Flugbetrieb ganz oder teilweise einzustellen oder zu verzögern, wenn er annehmen muss, das:

- die Sicherheit von Personen bedroht ist oder

- Eigentum am Boden bedroht ist oder

- andere Luftraumnutzer gefährdet werden oder

ein Verstoß gegen diese Genehmigung vorliegt oder der Betrieb nicht mit dieser Betriebsgenehmigung oder den geltenden Vorschriften vereinbar ist.

Der RPIC stellt sicher, dass er:

- das UA in VLOS halten und einen gründlichen visuellen Überblick über den ihn umgebenden Luftraum behalten kann, um jedes Risiko einer Kollision mit bemannten oder unbemannten Luftfahrzeugen zu vermeiden,

- jederzeit die manuelle Kontrolle über das UAS übernehmen kann, auch wenn es normalerweise automatisch betrieben wird, (OSO#08, #11, #14, #21_IC2)

- immer nur ein UA zur selben Zeit operiert,

- nicht von fahrenden Fahrzeugen aus operiert,

- die Kontrolle über das UA nicht an eine andere Kontrollstelle übergibt.

Die Eignung der in diesen Kapiteln beschriebenen Notfallverfahren wurde unter sicheren Bedingungen bei Testflügen in der offenen Kategorie überprüft. Alle Verfahren haben sich als wirksam und geeignet erwiesen. (OSO#08, #11, #14, #21_ACb, OSO#16_AC1b)

## Multi-crew Coordination

(OSO#16)

Wenn der RPIC mit anderem Personal zusammenarbeitet oder beteiligte Personen im Betriebsbereich anwesend sind, muss der RPIC vor jedem Flugbetrieb eine Sicherheitseinweisung durchführen. Während der Einweisung ist darauf zu achten, dass:

- Die Rollen klar zugewiesen sind.

- Jeder seine Rolle (RPIC, Assistent, usw. gem. 1.7) und die mit ihr verbundenen Aufgaben verstanden hat. (OSO#16_IC1a)

- Die zu verwendenden Kommunikationskanäle (mündlich, über Funk usw.) eindeutig festgelegt wurden und

- eine klare und wirksame Kommunikation gewährleistet ist (keine Sprachbarriere, Verwendung der gleichen Begriffe und Call Outs, etc.). (OSO#16_IC1b)

Die Begriffe und Call-Outs werden, falls nötig, explizit in den Prozeduren mit angegeben.

## Flugplanung

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

### Verwendung aktueller Materialien

Für die Flugplanung wird sichergestellt, dass die aktuellsten Karten und andere verfügbare Daten verwendet werden. Bei allen Daten, die nur in größeren Abständen aktualisiert werden, wie ICAO-Karten oder Satellitenbilder, werden auch Aktualisierungen (zum Beispiel NOTAM (Notice to Airmen)) oder Besichtigungen vor Ort berücksichtigt.

Insbesondere für das Wetter werden die meteorologischen Daten, die der Planung zugrunde liegen, dokumentiert und die Planung bei Änderungen aktualisiert.

Steht ein Geocaging- oder Geofencing-System zur Verfügung, werden die Grenzen des Fluggebiets, wie in Abschnitt 3 beschrieben, ermittelt und in das UA geladen.

Der Fernpilot verifiziert, dass sich die Bedingungen vor Ort im Hinblick auf das angenommene Betriebsrisiko nicht verändert haben (z. B. dass das Gebiet wirklich „Controlled Ground“ ist und keine unbeteiligten Personen anwesend sind).

### Geographische Zonen

Die von dem Mitgliedstaat, in dem der Flug stattfindet, veröffentlichten geografischen Zonen werden bei der Planung berücksichtigt und vor der Durchführung des Flugbetriebs muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen erfüllt sind.

Der RPIC wird die folgende Website überprüfen:

https://dipul.de/homepage/de/informationen/geografische-gebiete/geografische-gebiete-in-europa/

### Kontrollierter Luftraum

Innerhalb von kontrolliertem Luftraum ist der Betrieb nur erlaubt, wenn eine Freigabe der aktuellen Flugsicherung vorliegt.

Diese muss vom RPIC mitgeführt und später archiviert werden. Sie muss bei Vor-Ort-Kontrollen oder späteren Audits vorgelegt werden können.

### Flugplatz- oder Heliport-Umgebung

In Fluggebieten, die sich in einem Umkreis von 1.5 km um einen Flugplatz befinden, darf der Flugbetrieb nur durchgeführt werden, wenn eine schriftliche Vereinbarung gemäß Anhang (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) getroffen wurde. Diese Vereinbarung muss vom RPIC mitgeführt und später archiviert werden. Sie muss bei Vor-Ort-Prüfungen oder späteren Audits vorgelegt werden können.

### Automatische Flüge

Falls der Flug ganz oder teilweise automatisch durchgeführt wird, plant der RPIC den Flug und stellt sicher, dass das UA niemals die Grenzen der Flight Geography (sowohl horizontal als auch vertikal) überschreitet.

Falls das UA mit einer "Return to Home"-Funktion ausgestattet ist, stellt der RPIC die Parameter der Funktion und den "Home"-Punkt so ein, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung von Personen in der Luft oder am Boden während des automatischen Fluges zum Home-Punkt minimiert wird.

Der RPIC lädt dann die Daten über den Flug in das UA.

## Externe Dienste und Systeme

### Dienste

(OSO#13)

Liste der für den Betrieb des UAS genutzten externen Dienste (z. B. RTK, LTE etc.)

Es wird sichergestellt, dass das Leistungsniveau aller externen Dienste für den geplanten Betrieb und dessen sichere Durchführung angemessen ist. Sollte ein externer Dienst eine Kommunikation zwischen dem UAS-Betreiber und dem Dienstleister erfordern, wird eine effektive Kommunikation sichergestellt, um die Erbringung des Dienstes zu gewährleisten. Die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Parteien sind dabei klar definiert.

### Systeme

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1b)

GNSS

Um sicherzustellen, dass das GNSS nicht durch vorhersehbare Phänomene gestört wird, wird vor jedem Flugbetrieb geprüft, ob Störungen zu erwarten sind. Die Vorhersage darf zu Beginn des Einsatzes nicht älter als acht Stunden sein.

Ein Flug bei vorhergesagten Einschränkungen oder Störungen ist nicht zulässig.

Vorhersagen sind auf den Webseiten von Eurocontrol oder dem "Space Weather Prediction Center" verfügbar.

- https://augur.eurocontrol.int/tool/

- https://www.swpc.noaa.gov/communities/global-positioning-system-gps-community-dashboard

## Verfahren zur Beschaffung und Bewertung von Wetterbedingungen

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a, OSO#23_IC2)

Die Überprüfung der Wetterbedingungen (Temperatur, Wind, Sicht, Niederschlag usw.) erfolgt unmittelbar vor Beginn des Flugbetriebs.

Falls verfügbar, wird das nationale Drohnenwetter, das vom Staat bereitgestellt wird, für die Datenerfassung verwendet.

Für Deutschland: www.dipul.de

Alternativ kann auch der nächstgelegene Flugplatz mit veröffentlichten METAR-Daten zur Bewertung herangezogen werden. Sollte die nächstgelegene Station mit veröffentlichten METAR-Daten unverhältnismäßig weit entfernt sein, wird der RPIC die meteorologischen Bedingungen anhand anderer zuverlässiger Quellen, falls verfügbar, oder Wettermessgeräten beurteilen.

Die ermittelten Wetterdaten werden in das Flugbuch eingetragen oder per E-Mail digital archiviert.

E-Mail Adresse: GZ@konischeKegel.de

Format der E-Mail:

- Betreff: MET, Datum des Fluges,

- In der E-Mail: Fluggebiet und Name des RPIC

- Anhang: Data (*.jpg, *.txt, …)

Vor dem Start:

- Prüfen der Sicht und der Wolkenbedeckung, um sicherzustellen, dass die VLOS-Anforderung erfüllt ist.

- Besondere Aufmerksamkeit wird der Windgeschwindigkeit und -richtung gewidmet, um sicherzustellen, dass die Werte innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen der verwendeten UA liegen.

- Beobachtung der örtlichen Bedingungen wie Wind, Wolkenbedeckung und plötzliche Wetteränderungen, die sich möglicherweise nicht in der Vorhersage wiederspiegelten.

- Auf der Grundlage der Wetterinformationen und der Vor-Ort-Prüfung entscheidet der RPIC, ob der Betrieb des UAS gefahrlos durchgeführt werden kann.

- Sind die Bedingungen ungeeignet, wird der RPIC den Flug verschieben oder neu ansetzen.

- Die Wetterbedingungen werden im Flugbuch dokumentiert.

Während des Flugbetriebes:

- Der RPIC bleibt wachsam gegenüber widrigen Wetterbedingungen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten (siehe Prozedur 2.7.2.1);

- Der RPIC verfolgt ständig die aktuelle Wetterlage, da sich die Bedingungen schnell ändern können.

## Prozeduren für TMPR (Tactical Mitigation Performance Requirement)

TMPR ohne Technik oder VLOS-Deconfliction scheme

Der Betrieb erfolgt ausschließlich in Sichtweite gemäß den VLOS-Bedingungen. Deshalb muss der RPIC den allgemeinen Grundsatz "Sehen / Erkennen und Vermeiden" anwenden, um das Risiko einer Kollision im Luftraum zu verringern.

Zur frühzeitigen Erkennung von Kollisionsgefahren hat der RPIC den ihn umgebenden Luftraum jederzeit zu überwachen. Jedes Crewmitglied kann den RPIC auf ein anderes Luftfahrzeug im Luftraum hinweisen, sollte der RPIC dieses noch nicht erkannt haben.

Es liegt in der Verantwortung des RPIC zu beurteilen, ob das erkannte Luftfahrzeug (UAS oder bemannt) bereits eine Gefahr darstellt oder zu einer Gefahr werden kann, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es in das Betriebsvolumen eindringen könnte. Es liegt in seiner Verantwortung, dies rechtzeitig zu entscheiden und erforderlichenfalls auf die entsprechenden Verfahren zurückzugreifen.

Zur Erinnerung: Der bemannten Luftfahrt ist stets Vorrang einzuräumen.

Siehe Contingency Prozeduren:

2.7.2.6 Auftauchen eines unbeteiligten UAS oder

2.7.2.7 Auftauchen eines bemannten Luftfahrzeuges

## Occurrence Reporting

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

### Was muss gemeldet werden?

Alle

- Ereignisse, die ein Luftfahrzeug, seine Insassen, andere Personen, Ausrüstungen oder Anlagen, die den Betrieb des Luftfahrzeugs beeinflussen, gefährden oder gefährden würden, wenn sie nicht korrigiert oder adressiert werden

- andere sicherheitsrelevante Informationen in diesem Zusammenhang

sind gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Ereignisses zu melden, es sei denn, außergewöhnliche Umstände verhindern dies. Meldungen erfolgen über die folgende Website:

https://aviationreporting.eu/

Zusätzlich müssen:

- Unfälle oder schwere Zwischenfälle.

- Beschädigung von Eigentum.

- Eine schwere oder tödliche Verletzung.

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 unverzüglich gemeldet werden an:

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Hermann-Blenk-Straße 16

38108 Braunschweig

Dies kann wie folgt geschehen:

- per Telefon: 	+49 (0)531 35 48 - 0

- per FAX: 		+49 (0)531 35 48 - 246 oder

- per E-mail:		 box@bfu-web.de

### Wer meldet?

Der RPIC ist für die Meldung und die Sicherstellung der korrekten Meldung verantwortlich. Ist der RPIC nicht in der Lage, den Vorfall zu melden, muss eine andere, im Rang unmittelbar nachfolgende und an dem Betrieb beteiligte Person die Meldung übernehmen.

### Was ist nach erfolgter Meldung zu beachten?

Alle Meldungen von Ereignissen sollten gespeichert und aufbewahrt werden, da sich die Bedeutung solcher Meldungen möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt.

Der UAS-Betreiber sollte Ereignisse, die sich auf die Flugsicherheit auswirken könnten, analysieren, um Sicherheitsrisiken zu ermitteln und erforderlichenfalls geeignete Abhilfe- oder Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Er sollte die vorläufigen Ergebnisse seiner Analyse an die zuständige Behörde weiterleiten und für den Fall, dass er ein tatsächliches oder potenzielles Risiko für die Flugsicherheit feststellt, auch die endgültigen Ergebnisse der Analyse.

## Prozeduren speziell für UAS 1

### Normale Prozeduren

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

#### General

Eine Mindestflughöhe von acht Metern, die das Risiko für Menschen, Tiere und Transportmittel minimiert, wird eingehalten.

Die Mindestflughöhe wird nur für Start, Landung oder im Rahmen von Contingency/Emergency Prozeduren, wenn dies als nötig erachtet wird, unterschritten.

Bei der Anpassung der folgenden Verfahren sind die herstellerspezifischen Anweisungen/Checklisten zu berücksichtigen.

#### Vor- und Nachflugkontrolle

(OSO#07)

Vor- und Nachfluginspektionen der UAS werden nur von kompetenten und für die jeweilige Arbeit ausgebildeten Personen durchgeführt. Eine Liste der aktuell dazu qualifizierten Personen liegt im Geschäftszimmer für jedermann einsehbar aus.

Die Remote-Crew stellt sicher, dass sich das UAS in einem sicheren Zustand befindet und für den sicheren Betrieb gemäß diesem Betriebshandbuch bereit ist. (OSO#07_IC)

Dieser Zustand wird in das Flugbuch eingetragen und durch die Unterschrift der verantwortlichen und autorisierten Person bestätigt. (OSO#07_AC1)

##### Vorflugkontrolle

Die Vorflugkontrolle wird immer nach dem Prinzip "Lesen und Ausführen" anhand einer Checkliste durchgeführt.

Die Person, die die Kontrolle durchführt, liest also jeden Punkt auf der Checkliste und führt dann die Kontrolle durch. Dieses Verfahren kann auch mit zwei Personen durchgeführt werden. Dabei liest eine Person die Checkliste vor und die andere Person führt die Kontrollen durch, wobei sie die Beobachtung klar kommuniziert (z. B. mit dem Ausruf: "checked").

Der Abschluss der Checkliste ohne offene Punkte wird im Flugbuch mit Unterschrift dokumentiert.

- Checkliste (siehe Anhang 8.3.2)

##### Nachflugkontrolle

Die Nachflugkontrolle wird immer nach dem Prinzip "Lesen und Ausführen" anhand einer Checkliste durchgeführt.

Die Person, die die Kontrolle durchführt, liest also jeden Punkt auf der Checkliste ab und führt dann die Kontrolle durch. Dieses Verfahren kann auch mit zwei Personen durchgeführt werden. Dabei liest eine Person die Checkliste vor und die andere Person führt die Kontrollen durch, indem sie die Beobachtung deutlich kommuniziert (z. B. mit dem Ausruf: " checked").

Der Abschluss der Checkliste ohne offene Punkte wird im Flugbuch mit Unterschrift dokumentiert.

- Checkliste (siehe Anhang 8.3.3)

#### Vor dem Start

Action:

RPIC:

- Vorflugkontrolle abgeschlossen

- Check Controlled Ground hergestellt

- Check GNSS verfügbar (wenn benötigt)

- Check Startgebiet frei (z.B. Menschen, FOD oder Hindernisse)

- Call Out: CLEAR PROP!

- Motoren starten (bitte beschreiben, wie dies geschieht)

- Check Initialisierung erfolgt

- Check, ob Fehlermeldungen oder ein ungewöhnliches Verhalten / Geräusch auftreten.

Wenn ja – Motoren ausschalten (bitte beschreiben, wie dies geschieht) und Prozedur abbrechen

#### Start

Action:

RPIC:

- Check Abflugrichtung frei

- Check Luftraum

- Call Out: Achtung: START!

- Starten

- in sicherer Höhe prüfen, ob die Reaktion des UAS normal (wie erwartet) ist,

Wenn nicht  Landung (siehe 2.7.1.7) ASAP

#### Flug

Manuelles Fliegen oder automatischer Flug

Action:

RPIC:

- UAS steuern

  - manuelle Steuerung oder automatischer Flug

- überwachen:

  - Flugparameter des UAS (z.B. Höhe, Geschwindigkeit, Batterie, C2/3-Link,...)

  - Korrekte Durchführung des automatischen Flugplans (wenn aktiviert)

Bei Abweichungen  manuelle Steuerung übernehmen, siehe 2.7.1.6

- beobachten:

  - Wetteränderungen

  - Bodenbereich auf Anwesenheit von unbeteiligten Personen und Hindernissen

  - Luftraum

Bei drohendem Konflikt:

Auftauchen eines unbeteiligtem UAS, siehe 2.7.2.5

Auftauchen eines bemannten Luftfahrzeuges, siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Bodenpersonal (falls anwesend):

- beobachten:

  - Wetteränderungen

  - Bodenbereich auf Anwesenheit von unbeteiligten Personen und Hindernissen

  - Luftraum

  - RPIC über Änderungen informieren, falls erforderlich.

#### Übernahme der manuellen Steuerung

Wenn ein sicherer Flug unter automatischer Kontrolle in Frage steht oder wann immer der RPIC es für notwendig hält, muss er die manuelle Steuerung übernehmen.

Action:

RPIC:

- Flugmodus auf manuelle Steuerung umschalten (bitte beschreiben, wie dies geschieht)

- Check, ob die manuelle Steuerung hergestellt ist

- Call Out: STEUERUNG ÜBERNOMMEN!

- Rückkehr zur sicheren Höhe und Entfernung

#### Landung

Action:

RPIC:

- Check Anflugweg frei

- Check Landestelle frei

- Call Out: ACHTUNG: LANDUNG!

- Landung

- Sobald das UAS sicher am Boden ist, die Motoren ausschalten (bitte beschreiben, wie dies geschieht)

Nachflugkontrolle durchführen (siehe 2.7.1.2.2)

### Contingency Prozeduren

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

#### Reaktion auf unerwartete widrige Wetterbedingungen

#### (OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

Tritt trotz gewissenhafter Flugvorbereitung eine unerwartete widrige Wetterlage ein, hat die Sicherheit aller beteiligten Personen oberste Priorität.

Es liegt in der Verantwortung des RPIC, einen noch nicht begonnenen Flugbetrieb / Flug nicht zu beginnen.

Ist ein Flug bereits gestartet, so hat der RPIC den Flug auf die Weise zu beenden, die ihm in diesem Moment als die sicherste mit dem geringsten Risiko für alle beteiligten Personen erscheint.

Action:

RPIC:

- Call Out: WIDRIGES WETTER!

- Im automatischen Flug

Übernahme der manuellen Steuerung (siehe 2.7.1.6)

- Landung (siehe 2.7.1.7)

Wenn die Wetterbedingungen so widrig sind, dass ein kontrollierter Flug nicht mehr möglich ist

Terminierung (siehe 2.7.3.1)

#### Unerwartetes Verhalten des UAS innerhalb der Flight Geography

Sobald festgestellt wird, dass sich das UAS nicht wie erwartet verhält (z. B. Abweichung vom vorprogrammierten Flugweg im Automatikmodus)

Action:

RPIC:

- Call Out: WARNUNG! WARNUNG! WARNUNG!

- Im automatischen Flug

Übernahme der manuellen Steuerung (siehe 2.7.1.6)

- Landung (siehe 2.7.1.7)

Wenn ein erwartbares Verhalten während der manuellen Steuerung nicht wiederhergestellt werden kann

Terminierung (siehe 2.7.3.1)

Hinweis: Der Flugbetrieb kann erst dann wieder aufgenommen werden, wenn die Ursache der Störung ermittelt wurde und sichergestellt ist, dass sie nicht erneut auftreten kann.

#### Contingency Manöver Lateral

Sollte das UA die Flight Geography lateral verlassen.

Action:

RPIC:

- Im automatischen Flug

Übernahme der manuellen Steuerung (siehe 2.7.1.6)

- Laterale Bewegung des UA stoppen

- UA in die Flight Geography zurücksteuern

Wenn das UA nicht in die Flight Geography zurückgesteuert werden kann, oder absehbar ist, dass das UA das Contingency Volumen verlassen wird

Terminierung (siehe 2.7.3.1)

#### Contingency Manöver Vertical

Sollte das UA die Flight Geography vertikal verlassen.

Action:

RPIC:

- Im automatischen Flug

- Übernahme der manuellen Steuerung (siehe 2.7.1.6)

- Vertikale Bewegung des UA stoppen

- UA in die Flight Geography zurücksteuern

Wenn das UA nicht in die Flight Geography zurückgesteuert werden kann, oder absehbar ist, dass das UA das Contingency Volumen verlassen wird

Terminierung (siehe 2.7.3.1)

#### C2-Link Verlust

Wenn der C2-Link unterbrochen wird.

Action:

RPIC

- Call Out: LINK LOSS!

- Überprüfen des Signals und Versuche, die Verbindung wiederherzustellen.

Wenn absehbar ist, dass das UA das Contingency Volumen verlassen wird

Terminierung (siehe 2.7.3.1)

#### Auftauchen eines unbeteiligten UAS

Wenn ein am Einsatz unbeteiligtes UAS entdeckt wird, dass in das Betriebsvolumen einzufliegen droht oder bereits hineingeflogen ist.

Action:

RPIC oder Bodenpersonal:

- Call Out: UNBEKANNTES UAS!

RPIC:

- Initiieren der Landung des UA

Landung (siehe 2.7.1.7)

Hinweis: Der Betrieb kann erst wiederaufgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass es nicht erneut zum Konflikt kommt.

#### Auftauchen eines bemannten Luftfahrzeugs

Ein bemanntes Luftfahrzeug wird beobachtet, das in das Betriebsvolumen einzufliegen droht oder bereits eingeflogen ist.

Action:

RPIC or Ground staff:

- Call Out: UNBEKANNTES LUFTFAHRZEUG!

RPIC:

- Initiieren der Landung des UA

Landung (siehe 2.7.1.7)

- Meldung gem. 2.6 (wenn erforderlich)

Hinweis: Der Betrieb kann erst dann wiederaufgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass es nicht erneut zum Konflikt kommt.

#### Verlust des Controlled Ground

Unbeteiligte Personen haben den als Controlled Ground ausgewiesenen Bereich betreten.

Action:

RPIC oder Bodenpersonal:

- Call Out: UNBETEILIGTE PERSONEN IM FLUGGEBIET!

RPIC:

- Initiieren der Landung des UA

Landung (siehe 2.7.1.7)

Hinweis: Der Betrieb kann erst dann wiederaufgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass es nicht erneut zum Konflikt kommt.

### Notfallverfahren / Emergency Prozeduren

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a)

#### Terminierung des Fluges

Wenn das UA im Begriff ist, das Contingency Volume zu verlassen, oder wann immer der RPIC dies für erforderlich hält:

Action:

RPIC:

- "Kill Switch" drücken

- Call Out: CRASH! CRASH! CRASH!

- Letzte Position und Richtung des UA merken

Bodenpersonal (wenn anwesend):

- Deckung suchen

- Wenn nötig, andere Personen laut warnen

Call Out: ACHTUNG DECKUNG!

- Letzte Position und Richtung des UA merken

Prozedur Terminierung erfolgreich?

JA:

Absturz (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

NEIN:

Fly Away (siehe 2.7.3.2)

#### Fly Away

Action:

RPIC:

- Call Out: FLY AWAY! FLY AWAY! FLY AWAY!

- Auslösen des ERP (siehe 8.3.1)

(Unverzügliche Meldung an ATC oder ATM)

- Erneuter Versuch Terminierung (siehe 2.7.3.1)

(Dies kann permanent parallel zum ERP geschehen, solange die Ausführung des ERP nicht verlangsamt oder verzögert wird).

#### Absturz

Nach dem Einschlag:

Action:

RPIC:

- Call Out: CRASH! CRASH! CRASH!

- Auslösen des ERP (siehe 8.3.1)

# Fluggebiete (Part C)

In diesem Kapitel werden die Betriebsgrenzen sowie alle für den sicheren Betrieb des UAS erforderlichen Betriebsvolumen und -bereiche definiert.

## Allgemeine Betriebsgrenzen

Die hier aufgeführten Betriebsgrenzen sind feste Grenzen und dürfen in keinem Fall überschritten werden. Die aufgelisteten Grenzen setzen sich aus Umweltbedingungen und technischen Grenzen (Teil T) zusammen. Durch Einhaltung der spezifizierten Betriebsgrenzen kann ein sicherer Betrieb zu jeder Zeit gewährleistet werden.

Dies wird sichergestellt, in dem die hier spezifizierten Betriebsgrenzen die vom Hersteller angegebenen Werten gemäß Abschnitt 6 (Teil T) nicht überschreiten oder diesen wiedersprechen.

### Umweltbedingungen

(OSO#23_IC1)

#### Lichtverhältnisse

Der Betrieb erfolgt nur tagsüber bei geeigneten Lichtverhältnissen in der Zeit zwischen:

- 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis

- 30 Minuten nach Sonnenuntergang.

#### Wind

Maximale Windgeschwindigkeit ≤ 5 m/s

(bei Bedarf anpassen, dieser Wert darf die vom Hersteller angegebene maximal zulässige Windgeschwindigkeit nicht überschreiten).

#### Sichtweite

Alle Flüge finden unter Bedingungen statt, die einen sicheren Visual-Line-of-Sight-Betrieb (VLOS) erlauben. Es liegt in der Verantwortung des RPIC, das UA jederzeit in VLOS-Sichtweite zu halten.

Die maximale mögliche VLOS-Entfernung zwischen Fernpilot und UAS ergibt sich aus dem kleineren Wert von Attitude Line of Sight (ALOS) und Detection Line of Sight (DLOS) und wird vor dem Flug bestimmt.

Attitude Line of Sight:

ALOS = 327 * CD [m] + 20 m

Detection Line of Sight:

DLOS = 0.3 * GV [m]

(Die maximale anzusetzende Bodensicht (GVmax) beträgt 5000 m.)

Flüge über die VLOS-Entfernung hinaus dürfen nicht durchgeführt werden.

#### Temperatur

Die Umgebungstemperatur am Boden beträgt zwischen -10°C und +40°C.

(bei Bedarf anpassen, diese Werte dürfen die vom Hersteller angegebenen min./max. Temperaturen nicht unter- bzw. überschreiten).

#### Widrige Wetterbedingungen

Flüge in Hagel, Eis und Niederschlag sowie allen, dem sicheren Betrieb entgegenstehenden Wetterbedingungen sind verboten.

### Technische Betriebsgrenzen

- Maximales im Betrieb zulässiges Abfluggewicht: 25 kg

- Maximale im Betrieb zulässige Geschwindigkeit: 5 m/s (GS - Groundspeed)

- Maximaler Nickwinkel: 30 Grad

- Maximaler Rollwinkel: 30 Grad

(bei Bedarf anpassen, diese Werte dürfen die vom Hersteller angegebene Maximalwerte nicht überschreiten).

## Fluggebiet 1

Das folgende Fluggebiet ist ein spezifisches Fluggebiet in Deutschland.

Das Fluggebiet und seine genauen Koordinaten sind in der Datei "Fluggebiet1_R01.kml" beschrieben und in der Abbildung unten dargestellt.

Die Abbildungsmitte hat die Koordinaten: N52.406042 E10.422711.

Die Pilotenposition befindet sich bei: N52.406560 E10.425277.

Kein allgemeiner Kommentar zum Projekt.

### Berechnung CV/GRB

#### Eingangswerte der Rechnung CV/GRB

Die Berechnung des Contingency Volumens und des Ground Risk Buffers erfolgte unter Zuhilfenahme des Volumenplaners der „Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt“ (dipul) in der Version 1.0.

UAS Eigenschaften

- Typ: Drehflügler mit Fallschirm

- Höhenmessung: Barometrisch

- Maximale Geschwindigkeit im Betrieb v0: 5,0 m/s

- Maximale erlaubte Windgeschwindigkeit vWind: 5,0 m/s

- Charakteristische Dimension: 3,0 m

- Maximaler Nickwinkel Θmax: 30,0 °

- Öffnungszeit Fallschirm tschirm: 2,0 s

- Sinkgeschwindigkeit mit geöffnetem Fallschirm vz: 2,0 m/s

Es wurden folgende Parameter verwendet:

- Höhe Fluggebiet HFG: 25,0 m

- Berechnungsmethode: Von außen

- Horizontales Contingency-Volumen Manöver: Anhalten

- Vertikales Contingency Manöver: Kinetische in potentielle Energie

- Ground risk buffer manoeuver: Fallschirm

Annahmen

- GPS-Ungenauigkeit SGPS: 3,0 m

- Positionshaltefehler SPOS: 3,0 m

- Kartenfehler SK: 1,0 m

- Reaktionszeit tReak: 1,0 s

- Höhenmessfehler (barometrisch) HBaro: 1,0 m

- Höhenmessfehler (GPS) HBaro: 4,0 m

- Zusatzentfernung (horizontal) SAdd: 0,0 m

- Zusatzentfernung (vertikal) HAdd: 0,0 m

Begründungen bei Abweichungen von den Standardwerten:

- SGPS: 3,0 m Standardwert

- SPOS: 3,0 m Standardwert

- SK: 1,0 m Standardwert

- tReak: 1,0 s Standardwert

- HBaro: 1,0 s Standardwert

- HGPS: 4,0 m Standardwert

- SAdd: 0,0 m Standardwert

- HAdd: 0,0 m Standardwert

#### Ergebnisse der Rechnung CV/GRB

- Horizontales Contingency-Volumen SCV: 14,2 m

- Vertikales Contingency-Volumen HCV: 30,8 m

- Berechnung des Ground Risk Buffers SGRB: 86,9 m

- Höhe Fluggebiet HFG: 25,0 m

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung von flight geography, contingency volume und ground risk buffer

### Spezifische Prozeduren des Fluggebietes

#### Controlled Ground

Bevor der Flugbetrieb aufgenommen werden kann, muss „Controlled Ground“ sichergestellt und für die gesamte Dauer des Fluges gewährleistet werden.

Erst wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich keine unbeteiligten Personen in dem Gebiet aufhalten, kann das Gebiet zu „Controlled Ground“ erklärt werden.

Dies wird durch ein Sperren aller Zuwege der Ground Risk Area mit Absperrungen und Warnschildern erreicht.

Betritt zu einem späteren Zeitpunkt eine unbeteiligte Person trotz Absperrung das kontrollierte Gelände oder ist im Begriff, es zu betreten, kann das Gebiet nicht mehr als „Controlled Ground“ betrachtet werden. In diesem Fall muss ein bereits begonnener Flugbetrieb so schnell wie möglich abgebrochen werden.

#### M1 Mitigation

- nicht nötig, da ungenutzt

#### ARC-Mitigation

- nicht nötig, da ungenutzt

#### Informationen an Dritte

Falls Dritte von dem Vorhaben oder der Einrichtung des „Controlled Ground“ betroffen sind, werden alle notwendigen Informationen im Voraus an alle betroffenen Personen weitergegeben und gegebenenfalls die entsprechenden Genehmigungen eingeholt.

### Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen

Hinweise und Ausfüll-Hilfen für das ERP-Template (siehe 8.3.1)

Eventuell betroffene Fluglotsen (ATM)

- Bremen									+49(0)1234 xxxxxxx

- Langen									+49(0)1234 xxxxxxx

- München									+49(0)1234 xxxxxxx

Notrufnummer:

- Feuerwehr/Polizei/Rettungsdienst		112

## Fluggebiet 2

### Beschreibung

Bei dem folgenden Fluggebiet handelt es sich um ein generisches Fluggebiet in Deutschland.

Um in diesem Gebiet Flugbetrieb durchführen zu können, gelten über die generellen Betriebsgrenzen hinaus folgende Auflagen.

Die maximale Flughöhe (HFG) beträgt zu jeder Zeit 120 m AGL (über Grund) und darf nur innerhalb eines horizontalen Abstands von 50 m zu einem künstlichen Hindernis mit einer Höhe über 105 m überschritten werden. In diesem Fall darf die maximale Flughöhe dann auf Anforderung der für das Hindernis verantwortlichen Stelle auf bis zu 15 m über die Höhe des Hindernisses erhöht werden.

Die maximale Betriebsgeschwindigkeit beträgt 5 m/s und darf auf keinen Fall überschritten werden.

Der Pilotenstandpunkt ist dabei so gewählt, dass die äußere Grenze des Contingency Volumens innerhalb der VLOS-Distanz liegt.

Die angrenzenden Gebiete berechnen sich ab dem GRB zu

SAV = 120s * Betriebsgeschwindigkeit [m/s] = 120 s * 5 m/s = 600 m (Werte gem. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

#### Bodenrisiko:

Das UAS darf nur so betrieben werden, dass das Betriebsvolumen (FG und CV) und der Bodenrisikopuffer als gesamtes Gebiet als ein „Controlled Ground“ eingestuft werden.

Der Flugbetrieb darf erst aufgenommen werden, wenn sicher ist, dass das Gebiet „Controlled Ground“ ist (siehe auch 3.3.4.1).

Die Flight Geography (FG) muss so gewählt werden, dass zu jeder Zeit die unter 3.3.3 berechneten Werte für CV und GRB eingehalten werden können ohne das der GRB den Bereich des „Controlled Ground“ verlässt (siehe Abbildung 3).

#### Luftrisiko:

Der Flugbetrieb darf nur in Lufträumen mit einem geringen Luftrisiko, mit einer maximalen finalen Luftrisikoklasse von ARC-b betrieben werden.

Zudem muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass das Betriebsvolumen (FG and CV) so ausgelegt ist, dass die Luftrisiko-Mitigationen (siehe 3.3.4.3) jederzeit erfüllt werden.

Die Einhaltung dieser Kriterien wird tagesaktuell anhand einer ICAO 1:500.000 Karte sowie der Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt (www.dipul.de) geprüft.

Zu Landestellen im öffentlichen Interesse (PIS) wird ein Abstand von mindestens 300 m eingehalten. Diese Stellen werden hier nachgeschlagen:

https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Flugbetrieb/PIS/PIS_node.html.

### Dokumentation

Für jeden zu befliegenden Flugort ist eine kml-Datei mit den hier aufgeführten Werten für CV, GRB und Pilotenstandpunkt zu erstellen.

Die Flugorte werden im Flight-Log festgehalten.

Dabei ist im Feld „Ort / Location“ der Flugort sowie der eindeutig zuzuordnende Name der kml-Datei einzutragen.

Alle Daten (kml-Datei und Flight-Log) müssen für ein Audit jederzeit zur Verfügung stehen.

### Berechnung CV / GRB

Die Berechnung des Contingency Volumens und des Ground Risk Buffers erfolgte unter Zuhilfenahme des Volumenplaners der „Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt“ (dipul) in der Version 1.0.

#### Eingangswerte der Rechnung CV/GRB

UAS Eigenschaften

- Typ: Drehflügler mit Fallschirm

- Höhenmessung: Barometrisch

- Maximale Geschwindigkeit im Betrieb v0: 5,0 m/s

- Maximale erlaubte Windgeschwindigkeit vWind: 5,0 m/s

- Charakteristische Dimension: 3,0 m

- Maximaler Nickwinkel Θmax: 30,0 °

- Öffnungszeit Fallschirm tschirm: 2,0 s

- Sinkgeschwindigkeit mit geöffnetem Fallschirm vz: 2,0 m/s

Es wurden folgende Parameter verwendet:

- Höhe Fluggebiet HFG: 120,0 m

- Horizontales Contingency-Volumen Manöver: Anhalten

- Vertikales Contingency Manöver: Kinetische in potentielle Energie

- Ground risk buffer manoeuver: Fallschirm

Annahmen

- GPS-Ungenauigkeit SGPS: 3,0 m

- Positionshaltefehler SPOS: 3,0 m

- Kartenfehler SK: 1,0 m

- Reaktionszeit tReak: 1,0 s

- Höhenmessfehler (barometrisch) HBaro: 1,0 m

- Höhenmessfehler (GPS) HBaro: 4,0 m

- Zusatzentfernung (horizontal) SAdd: 0,0 m

- Zusatzentfernung (vertikal) HAdd: 0,0 m

Begründungen bei Abweichungen von den Standardwerten:

- SGPS: 3,0 m Standardwert

- SPOS: 3,0 m Standardwert

- SK: 1,0 m Standardwert

- tReak: 1,0 s Standardwert

- HBaro: 1,0 s Standardwert

- HGPS: 4,0 m Standardwert

- SAdd: 0,0 m Standardwert

- HAdd: 0,0 m Standardwert

#### Berechnung Contingency Volumen

Lateral:

SRZ= 5m

SCM= 2,2m (Anhalten des UAS mit maximalem Nickwinkel)

SCV=SGPS+SPos+SK+SRZ+SCM=14,2 m

SCV= 14,2 m

Vertikal:

HRZ= 3,5m

HCM= 1,3m (kinetische in potentielle Energie umwandeln)

HCV=HFG+Hbaro+HRZ+HCM=125,8 m

HCV= 125,8 m

#### Berechnung Ground Risk Buffer mit Fallschirm:

t= 2s (Öffnungszeit Fallschirm)

VWind= 5ms

Vz= 5ms

SGRB=V0*t+VWindHCVVz=324,4 m

SGRB= 324,4 m

#### Ergebnisse der Rechnung CV/GRB

- Horizontales Contingency-Volumen SCV: 14,2 m

- Vertikales Contingency-Volumen HCV: 125.8 m

- Berechnung des Ground Risk Buffers SGRB: 324.4 m

- Höhe Fluggebiet HFG: 120.0 m

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung von flight geography, contingency volume und ground risk buffer

### Spezifische Prozeduren des Fluggebietes

#### Controlled Ground

Bevor der Flugbetrieb aufgenommen werden kann, muss „Controlled Ground“ sichergestellt und für die gesamte Dauer des Fluges gewährleistet werden.

Erst wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich keine unbeteiligten Personen in dem Gebiet aufhalten, kann das Gebiet zu „Controlled Ground“ erklärt werden.

Dies wird durch das Sperren aller Zuwege der Ground Risk Area mit Absperrungen und Warnschildern erreicht.

Betritt zu einem späteren Zeitpunkt eine unbeteiligte Person trotz Absperrung das kontrollierte Gelände oder ist im Begriff, es zu betreten, kann das Gebiet nicht mehr als „Controlled Ground“ betrachtet werden. In diesem Fall muss ein bereits begonnener Flugbetrieb so schnell wie möglich abgebrochen werden.

#### M1 Mitigation

- nicht nötig, da ungenutzt

#### ARC-Mitigation

Falls die folgenden Fälle für das Fluggebiet zutreffen sind die entsprechenden Mitigationen anzuwenden:

- Das Fluggebiet befindet sich in kontrolliertem Luftraum:

  - Um im kontrollierten Luftraum zu fliegen ist eine Flugverkehrskontrollfreigabe der Flugsicherung erforderlich.

  - Die Flugverkehrsfreigabe muss vor dem Flug erteilt werden und muss die Separation zu bemanntem Luftverkehr sicherstellen.

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-d auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

- Das Fluggebiet befindet sich innerhalb einer Flughafen- oder Heliport-Umgebung oder in weniger als 300 m Entfernung zu einer „Landestelle im öffentlichen Interesse“ (Public Interest Site — PIS):

  - Die Gefahr eines Zusammentreffens mit bemannten Luftfahrzeugen kann durch eine schriftliche Betriebsabsprache mit dem Betreiber des Flugplatzes oder der Landestelle reduziert werden.

  - Ein Formblatt findet sich im Anhang (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. “Allgemeine Vorlage für eine Betriebsabsprache mit einem Flugplatz oder Hubschrauberlandeplatz“).

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-c auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

- Das Fluggebiet befindet sich in urbanem Gebiet:

  - Entsprechend der „offenen Betriebskategorie“ wird die maximale Flughöhe eingeschränkt:

HFG <= 120 m (ca. 400 ft),

HCV < 150 m (ca. 500 ft)

  - Der Betrieb erfolgt ausschließlich bei Sichtflugbedingungen innerhalb der VLOS-Entfernung.

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-c auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

#### Informationen an Dritte

Falls Dritte von dem Vorhaben oder der Einrichtung des „Controlled Ground“ betroffen sind, werden alle notwendigen Informationen im Voraus an alle betroffenen Personen weitergegeben und gegebenenfalls die entsprechenden Genehmigungen eingeholt.

### Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen

Hinweise und Ausfüll-Hilfen für das ERP-Template (siehe 8.3.1)

Eventuell betroffene Fluglotsen (ATM)

- Bremen									+49(0)1234 xxxxxxx

- Langen									+49(0)1234 xxxxxxx

- München									+49(0)1234 xxxxxxx

Notrufnummer:

- Feuerwehr/Polizei/Rettungsdienst		112

## Fluggebiet 3

### Beschreibung

Bei dem folgenden Fluggebiet handelt es sich um ein generisches Fluggebiet in Deutschland.

Um in diesem Gebiet Flugbetrieb durchführen zu können, gelten über die generellen Betriebsgrenzen hinaus folgende Auflagen.

Die maximale Flughöhe (HFG) beträgt zu jeder Zeit 30 m AGL (über Grund).

Die angrenzenden Gebiete berechnen sich ab dem GRB zu

SAV = 120s * Betriebsgeschwindigkeit [m/s] = 120 s * 5 m/s = 600 m (Werte gem. 3.1.2)

#### Bodenrisiko:

Das UAS darf nur so betrieben werden, dass das Betriebsvolumen (FG und CV) und der Bodenrisikopuffer als gesamtes Gebiet als ein „Controlled Ground“ eingestuft werden.

Der Flugbetrieb darf erst aufgenommen werden, wenn sicher ist, dass das Gebiet „Controlled Ground“ ist (siehe auch 3.3.4.1).

Die Flight Geography (FG) muss so gewählt werden, dass zu jeder Zeit die unter 3.3.3 berechneten Werte für CV und GRB eingehalten werden können ohne dass der GRB den Bereich des „Controlled Ground“ verlässt (siehe Abbildung 4).

#### Luftrisiko:

Der Flugbetrieb darf nur in Lufträumen mit einem geringen Luftrisiko, mit einer maximalen finalen Luftrisikoklasse von ARC-b betrieben werden.

Zudem muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass das Betriebsvolumen (FG and CV) so ausgelegt ist, dass die Luftrisiko-Mitigationen (siehe 3.3.4.3) jederzeit erfüllt werden.

Die Einhaltung dieser Kriterien wird tagesaktuell anhand einer ICAO 1:500.000 Karte sowie der Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt (www.dipul.de) geprüft.

Zu Landestellen im öffentlichen Interesse (PIS) wird ein Abstand von mindestens 300 m eingehalten. Diese Stellen werden hier nachgeschlagen:

https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Flugbetrieb/PIS/PIS_node.html.

### Dokumentation

Für jeden zu befliegenden Flugort ist eine kml-Datei mit den hier aufgeführten Werten für CV, GRB und Pilotenstandpunkt zu erstellen.

Die Flugorte werden im Flight-Log festgehalten.

Dabei ist im Feld „Ort / Location“ der Flugort sowie der eindeutig zuzuordnende Name der kml-Datei einzutragen.

Alle Daten (kml-Datei und Flight-Log) müssen für ein Audit jederzeit zur Verfügung stehen.

### Berechnung CV / GRB

Die Berechnung des Contingency Volumens und des Ground Risk Buffers erfolgte unter Zuhilfenahme des Volumenplaners der „Digitalen Plattform Unbemannte Luftfahrt“ (dipul) in der Version 1.0.

#### Eingangswerte der Rechnung CV/GRB

UAS Eigenschaften

- Typ: Drehflügler mit Fallschirm

- Höhenmessung: Barometrisch

- Maximale Geschwindigkeit im Betrieb v0: 5,0 m/s

- Maximale erlaubte Windgeschwindigkeit vWind: 5,0 m/s

- Charakteristische Dimension: 3,0 m

- Maximaler Nickwinkel Θmax: 30,0 °

- Öffnungszeit Fallschirm tschirm: 2,0 s

- Sinkgeschwindigkeit mit geöffnetem Fallschirm vz: 2,0 m/s

Es wurden folgende Parameter verwendet:

- Höhe Fluggebiet HFG: 30,0 m

- Horizontales Contingency-Volumen Manöver: Anhalten

- Vertikales Contingency Manöver: Kinetische in potentielle Energie

- Ground risk buffer manoeuver: Fallschirm

Annahmen

- GPS-Ungenauigkeit SGPS: 3,0 m

- Positionshaltefehler SPOS: 3,0 m

- Kartenfehler SK: 1,0 m

- Reaktionszeit tReak: 1,0 s

- Höhenmessfehler (barometrisch) HBaro: 1,0 m

- Höhenmessfehler (GPS) HBaro: 4,0 m

#### Berechnung Contingency Volumen

Lateral:

SRZ= 5m

SCM= 2,2m (Anhalten des UAS mit maximalem Nickwinkel)

SCV=SGPS+SPos+SK+SRZ+SCM=14,2 m

SCV= 14,2 m

Vertikal:

HRZ= 3,5m

HCM= 1,3m (kinetische in potentielle Energie umwandeln)

HCV=HFG+Hbaro+HRZ+HCM=35,8 m

HCV= 35,8 m

#### Berechnung Ground Risk Buffer mit Fallschirm:

t= 2s (Öffnungszeit Fallschirm)

VWind= 5ms

Vz= 5ms

SGRB=V0*t+VWindHCVVz=99,4 m

SGRB= 99,4 m

#### Ergebnisse der Rechnung CV/GRB

- Horizontales Contingency-Volumen SCV: 14,2 m

- Vertikales Contingency-Volumen HCV: 35.8 m

- Berechnung des Ground Risk Buffers SGRB: 99.4 m

- Höhe Fluggebiet HFG: 30.0 m

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung von flight geography, contingency volume und ground risk buffer

### Spezifische Prozeduren des Fluggebietes

#### Controlled Ground

Bevor der Flugbetrieb aufgenommen werden kann, muss „Controlled Ground“ sichergestellt und für die gesamte Dauer des Fluges gewährleistet werden.

Erst wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sich keine unbeteiligten Personen in dem Gebiet aufhalten, kann das Gebiet zu „Controlled Ground“ erklärt werden.

Dies wird durch das Sperren aller Zuwege der Ground Risk Area mit Absperrungen und Warnschildern erreicht.

Betritt zu einem späteren Zeitpunkt eine unbeteiligte Person trotz Absperrung das kontrollierte Gelände oder ist im Begriff, es zu betreten, kann das Gebiet nicht mehr als „Controlled Ground“ betrachtet werden. In diesem Fall muss ein bereits begonnener Flugbetrieb so schnell wie möglich abgebrochen werden.

#### M1 Mitigation

- nicht nötig, da ungenutzt

#### ARC-Mitigation

Falls die folgenden Fälle für das Fluggebiet zutreffen sind die entsprechenden Mitigationen anzuwenden:

- Das Fluggebiet befindet sich in kontrolliertem Luftraum:

  - Um im kontrollierten Luftraum zu fliegen, ist eine Flugverkehrskontrollfreigabe der Flugsicherung erforderlich.

  - Die Flugverkehrskontrollfreigabe muss vor dem Flug erteilt werden und muss die Separation zu bemanntem Luftverkehr sicherstellen.

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-d auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

- Das Fluggebiet befindet sich innerhalb einer Flughafen- oder Heliport-Umgebung oder in weniger als 300 m Entfernung zu einer „Landestelle im öffentlichen Interesse“ (Public Interest Site — PIS):

  - Die Gefahr eines Zusammentreffens mit bemannten Luftfahrzeugen kann durch eine schriftliche Betriebsabsprache mit dem Betreiber des Flugplatzes oder der Landestelle reduziert werden.

  - Ein Formblatt findet sich im Anhang (siehe 8.1.2.1.1 „Allgemeine Vorlage für eine Betriebsabsprache mit einem Flugplatz oder Hubschrauberlandeplatz“).

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-c auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

- Das Fluggebiet befindet sich in urbanem Gebiet:

  - Entsprechend der „offenen Betriebskategorie“ wird die maximale Flughöhe eingeschränkt:

HFG <= 120 m (ca. 400 ft),

HCV < 150 m (ca. 500 ft)

  - Der Betrieb erfolgt ausschließlich bei Sichtflugbedingungen innerhalb der VLOS-Entfernung.

  - Durch diese Maßnahmen kann die initiale ARC-c auf das Level von ARC-b mitigiert werden.

#### Informationen an Dritte

Falls Dritte von dem Vorhaben oder der Einrichtung des „Controlled Ground“ betroffen sind, werden alle notwendigen Informationen im Voraus an alle betroffenen Personen weitergegeben und gegebenenfalls die entsprechenden Genehmigungen eingeholt.

### Emergency Response Plan (ERP) – Lokale Informationen

Hinweise und Ausfüll-Hilfen für das ERP-Template (siehe 8.3.1)

Eventuell betroffene Fluglotsen (ATM)

- Bremen									+49(0)1234 xxxxxxx

- Langen									+49(0)1234 xxxxxxx

- München									+49(0)1234 xxxxxxx

Notrufnummer:

- Feuerwehr/Polizei/Rettungsdienst		112

## Fluggebiet 4

(Bitte entsprechend Ihrer Anforderungen anpassen, entweder als generisches oder als spezifisches Fluggebiet. Dies kann unter Zuhilfenahme des Maptool unter https://maptool-dipul.dfs.de erfolgen, „Export als DOCX-Datei“)

# Training (Part D)

(OSO#01, OSO#08, #11, #14, #21, OSO#09, #15, #22, OSO#16)

Die Schulung des gesamten Personals erfolgt gemäß unserem Trainingshandbuch (OM(D)). Das Trainingshandbuch erfüllt alle Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 und wird regelmäßig aktualisiert. Es umfasst unter anderem die folgenden Themen:

- gültige Gesetze und Verordnungen für den UAS-Betrieb der EU und nationale Besonderheiten (DVO (EU) 2019/947, LuftVO, LuftVG, etc.)

- Luftraumstruktur

- Airmanship und Luftfahrtsicherheit

- Menschliches Leistungsvermögen

- Wetter

- Navigation und Karten

- Verwendete UAS

- Prozeduren und

- ERP (M3)

- Product inspection (OSO#07)

- Wettermessung (OSO#23_IC3)

- MCC (Multi-crew Cooperation) (OSO#16)

- CRM (Crew Resource Management) training (OSO#16)

Name des Schulungshandbuchs: OM_D_rev01.pdf

Das Trainingshandbuch liegt im Geschäftszimmer des Unternehmens zur Einsichtnahme für jedermann aus.

# Notfallplan / Emergency Response Plan (Part E)

(M3 – Medium)

Emergency Response Plan (ERP)

## Allgemein

Auch wenn unser oberstes Ziel der sichere Betrieb von UAS ist, kann es dennoch zu Unfällen und Zwischenfällen kommen. Dabei spielt es keine Rolle, wer dafür verantwortlich ist. Oberste Priorität ist es, die Auswirkungen zu minimieren. Insbesondere dann, wenn Menschen geschädigt wurden oder durch die Folgen eines Notfalls geschädigt werden könnten, gilt das Folgende:

Erst Menschen, dann Eigentum!

Darüber hinaus gelten für alle am Betrieb beteiligten Personen die generellen Grundsätze

- Ruhe bewahren und einen Überblick verschaffen

- Eigenschutz beachten

- Unfallstelle absichern

- Personen aus der Gefahrenzone bringen

- Notfall melden

- Erste-Hilfe leisten

Jeder beteiligt sich nach seinen Möglichkeiten ohne sich dabei in Gefahr zu bringen.

## Erstellung des Notfallplans /  Emergency Response Plan

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Prozeduren und Checklisten wurden nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung aller gesammelten praktischen Erfahrungen entworfen. (M3_AC1a)

Die Zielsetzung ist es, diese Prozeduren eindeutig, verständlich und anwendbar zu gestalten und dabei die Auswirkung menschlicher Fehler zu minimieren.

Der ERP wurde unter Teilnahme aller Funktionsträger, wie im Trainingsmanual beschrieben, durch eine ausführliche „Table Top-Übung“ auf seine Eignung überprüft und für gut befunden (M3_AC1b)

Dabei wurde er darauf geprüft, dass er (M3_IC)

- geeignet ist für die Situation

- die Folgewirkungen begrenzt

- Definitionen enthält, die die Identifizierung von Notfällen erlaubt

- praktisch umsetzbar ist und

- die Zuständigkeiten aller Beteiligten klar benennt

## ERP-Template

Zur einfachen Handhabung und um unter dem Eindruck eines Notfalls den Beteiligten vor Ort das Handeln zu erleichtern, wird generell immer das ERP-Template benutzt.

Drei Seiten zum Ausdrucken finden Sie im Anhang (siehe 8.3.1).

Dieses Dokument ist vom Emergency Response Manager (RPIC) auszufüllen und zu unterschreiben, bevor der Betrieb beginnt. Zur Dokumentation wird das ERP-Template vor Betriebsbeginn abfotografiert und per Mail dem Geschäftszimmer gesendet.

Die Mailadresse des Geschäftszimmers lautet: GZ@konischeKegel.de

Format/Gestaltung der Mail:

- Betreffzeile: ERP, Flugdatum,

- In der Mail: Betriebsort und Name des PIC

- Anhang: Daten (*.jpg)

## Vorbereitung und Briefing:

Vor dem Betrieb wird allen Beteiligten das ERP-Template gezeigt und bei Fragen auf die einzelnen Punkte eingegangen. Erst wenn alle Fragen zum ERP geklärt sind kann der Betrieb aufgenommen werden.

Der ERP unterscheidet zwei Arten von Notfällen

- Notfälle, bei denen die Auswirkungen am Boden nach einem Crash begrenzt werden müssen.

Um auf diese Notfälle angemessen und zeitnah reagieren zu können, wird vor dem Betrieb Folgendes im ERP-Template festgehalten:

  - die nächstgelegene Stelle für Verbandsmaterial („Erste Hilfekasten“, etc.)

  - die nächstgelegene Stelle für Löschmittel (Feuerlöscher, etc.)

  - Telefonnummern für weitere Rettungskräfte, für den Fall, dass der Notfall nicht mit eigenen Mitteln abschließend unter Kontrolle gebracht werden kann.

- Notfälle, die die Meldung an einen ATM Betreiber oder Flugplatz/-hafen erfordern.

Um auf diese Notfälle angemessen und zeitnah reagieren zu können, wird vor dem Betrieb folgendes im ERP-Template festgehalten:

  - Telefonnummer der eventuell betroffenen Flugplätze/-häfen. Bei Flugplätzen/-häfen mit Kontrollzonen die direkte Durchwahl des Towerlotsen.

  - Telefonnummer des nächstgelegenen ATM-Betreibers

Ortsspezifische Informationen oder Telefonnummern können aus dem Teil C ab 3.x.5 übernommen werden. Dort sind als Hilfestellung bekannte Meldewege und Kontaktdaten hinterlegt.

## Meldeverfahren und -pflichten nach einem Notfall

(OSO#08, #11, #14, #21_IC1a8)

Jede Auslösung des ERP soll bestmöglich aufgearbeitet werden, um die Sicherheit des UAS-Betriebes zu verbessern.

Alle an einem Notfall beteiligten Personen sollen sobald wie möglich Ihre Erinnerungen an den Vorfall verschriftlichen. Je zeitnaher dies geschieht, umso besser/genauer ist die Erinnerung. Dies sollte unabhängig voneinander geschehen, um möglichst viele unbeeinflusste Blickwinkel und Wahrnehmungen zu erhalten. Die so gesammelten Daten sollten um das Journey-Log, die meteorologischen Daten zum Zeitpunkt des Vorfalls sowie alle weiteren Daten, die zur Einordnung des Vorfalls behilflich sein könnten, ergänzt werden.

Siehe auch 2.6 Occurrence Reporting.

# Technik des UAS (Teil T)

In diesem Abschnitt werden alle notwendigen Details zu den verwendeten UAS detailliert beschrieben oder es wird auf die entsprechenden Abschnitte der Bedienungsanleitung des Herstellers verwiesen.

## UAS 1 [Modellbezeichnung]

### Beschreibung

Bei dem UAS 1 handelt es sich um ein C5-klassifiziertes UAS.

Technische Details sind in der Bedienungsanleitung des Herstellers enthalten (siehe Annex Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

## UAS 2 [Modellbezeichnung]

### Beschreibung

Bei dem UAS 2 handelt es sich um einen Multirotor des Herstellers xxxx.

Es ist als vollsymmetrisches Kreuz mit 4 Rotoren ausgelegt. Die charakteristische Dimension des UAS beträgt dabei weniger als 3 m, gemessen von Rotorspitze zu Rotorspitze und die maximale Abflugmasse (MTOM) beträgt weniger als 25 kg.

| Nennspannung des Akkumulators | 22.2 V |
| --- | --- |
| Kapazität des Akkumulators | 5000 mAh |
| Maximales Startgewicht | 12.5 kg |
| Leermasse | 9 kg |
| Charakteristische Dimension (CD) | 1,5 m |
| Weiteres … |  |

### Bild / Grafik

Abbildung 5: UAS 1 in Konfiguration XY

Abbildung 5 zeigt das UAS 1 wie es in Konfiguration xy betriebsbereit auf dem Boden steht.

### C3-Link

(OSO#06)

(Bitte den verwendeten C3-Link beschreiben.)

Alle genutzten C3-Links erfüllen die Anforderungen hinsichtlich Leistung, Qualität, RF-Spektrum und Umgebungsbedingungen, um den geplanten Betrieb jederzeit sicher durchzuführen. (OSO#06_ICa)

Alle genutzten C3-Links stellen dem Piloten ausreichend Informationen zur Verfügung, damit er jederzeit überwachen kann, ob die Betriebsanforderungen erfüllt werden. (OSO#06_ICb)

### Fallschirm

(M2)

Falls vorhanden:

- Detaillierte Beschreibung des Systems

- Nachweis der ausreichenden Funktionalität

### TMPR

Es werden keine technischen Lösungen für TMPR genutzt. Der Betrieb erfolgt ausschließlich unter VLOS.

### Containment

(SORA Schritt 9)

Das Verlassen des Betriebsvolumens kann jederzeit verhindert werden, indem dem Flight Controller über den C3-Link der Befehl übermittelt wird, alle vier Motoren auszuschalten oder durch Aktivieren des Flugabbruchsystems (Flight Termination System – FTS). Dies kann zum Beispiel im Rahmen der Prozedur „Terminierung des Fluges“ (siehe 2.7.3.1) erfolgen.

Kein wahrscheinlicher Fehler des UAS oder eines externen Systems kann dazu führen, dass das UAS das Betriebsvolumen verlässt.

#### System

In Abbildung 6 ist die technische Systemarchitektur dargestellt.

Abbildung 6: Schematische Darstellung des luftgestützten Systems

#### Enhanced Containment

(SORA Schritt 9 Enhanced Containment)

Wie in der Übersicht in Abbildung 6 dargestellt, können zwei völlig unabhängige Systeme zum Flugabbruch verwendet werden, um ein Verlassen des Betriebsvolumens zu verhindern.

- Das Hauptsystem, das für die reguläre Steuerung des UAS verwendet wird und

- Das Flugabbruchsystem mit einem separaten C2-Link mit der alleinigen Aufgabe bei Ausfall des Hauptsystems einzuspringen.

Beide Systeme können unabhängig voneinander durch den Fernpiloten ausgelöst werden.

Durch die Verwendung von kommerziell erhältlichen Systemlösungen wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Systeme von 1 x 10-2/Flugstunde angenommen.

-Referenz zu den Systemen-

Da zwei unabhängige Systeme genutzt werden, berechnet sich die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit wie folgt:

1x10-2 ∙ 1x10-2 = 1x10-4

Da ein Verlassen des Betriebsvolumens nur durch das gleichzeitige Versagen/den Ausfall beider Systeme möglich ist, ist die Anforderung erfüllt.

Sollte das UAS Gefahr laufen, das Betriebsvolumen zu verlassen, löst der PIC die Flugterminierung gemäß Abschnitt 2.7.3.1 aus.

Wir versichern somit, dass alle Voraussetzungen für „enhanced containment“ zu jeder Zeit vollumfänglich erfüllt werden.

### Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface — HMI)

(OSO#20)

Bitte die verwendeten HMI beschreiben.

Die Ziele der Mensch-Maschine-Schnittstellen des UAS sind:

- Daten und Informationen klar und prägnant darzustellen

- Verwirrung zu vermeiden

- Unverhältnismäßiger Ermüdung vorzubeugen

- Fehler der Besatzung zu minimieren

Alle Mensch-Maschine-Schnittstellen wurden bei Flügen unter sicheren Bedingungen in der offenen Kategorie getestet. Die Analyse der Testflüge unter Berücksichtigung der menschlichen Faktoren hat ergeben, dass alle Mensch-Maschine-Schnittstellen für den geplanten Betrieb angemessen und geeignet sind.

### Nutzlast

Beschreiben Sie bitte die verwendete Nutzlast und wie sie zu bedienen ist. Falls eine Schulung zur Bedienung der Nutzlast erforderlich ist, machen Sie bitte Angaben in Teil D.

# Wartung (Part M)

(OSO#01, OSO#03)

## Allgemein

Die Wartung stellt sicher, dass sich das UAS jederzeit in einem sicheren Betriebszustand befindet und eine Gefährdung durch Verschleiß, Gebrauchsspuren oder Alterung der Technik ausgeschlossen werden kann.

Das UAS wird regelmäßig gemäß den Wartungsanweisungen gewartet (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) (OSO#03_ICa, OSO#03_AC1a). Die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle sind als Höchstwerte zu betrachten. Alle Wartungsarbeiten werden daher im Voraus so geplant, dass ein positiver zeitlicher Spielraum zu diesen Maximalwerten verbleibt. Alle Wartungsarbeiten werden nur von kompetenten, für die jeweilige Arbeit ausgebildeten Personen durchgeführt. Eine Liste der derzeit qualifizierten und autorisierten Personen ist im Büro des Unternehmens zu finden. (OSO#03_ICb)

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur in Übereinstimmung mit den hier beschriebenen Wartungsanweisungen durchgeführt werden. (OSO#03_ICc)

Alle am UAS durchgeführten Instandhaltungsarbeiten werden in das technische Logbuch (siehe 8.2.6), eingetragen, zusammen mit dem Namen der Person, die die Instandhaltung durchführt. (OSO#03_AC1b)

## Software Updates

Nach jedem Software-Update müssen zunächst Testflüge in einem Gebiet durchgeführt werden, das mit der Unterkategorie A3 der offenen Kategorie vergleichbar ist. Dabei müssen alle wichtigen Funktionen und Fähigkeiten überprüft werden.

Die Flüge und ihre Ergebnisse werden im technischen Logbuch dokumentiert.

## Wartung UAS 1 [Model/Type]

Bitte beschreiben Sie die Wartungsanweisungen oder verweisen Sie auf das Kapitel im Handbuch des C5-UAS-Herstellers, in dem sie aufgeführt sind.

Bitte geben Sie an, wie oft oder wann bestimmte Wartungsaufgaben geplant sind.

## Wartung UAS 2 [Model/Type]

Bitte beschreiben Sie die Wartungsanweisungen oder verweisen Sie auf das Kapitel im Handbuch des Herstellers, in dem sie aufgeführt sind.

Bitte geben Sie an, wie oft oder wann bestimmte Wartungsaufgaben geplant sind.

# Anhang

## Nachweise

### Betriebliche

#### Organisational Operating Certificate

- Not applicable

#### Wartungsprogramm / Organisation Certificate

- Not applicable

### Operationell

#### Betriebsabsprachen

##### Allgemeine Vorlage für eine Betriebsabsprache mit einem Flugplatz oder Hubschrauberlandeplatz.

##### Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf den nächsten zwei Seiten.

Arrangement for Temporary Operation of Unmanned Aircraft Systems (UAS)

Between airfield and UAS operator (as follows):

Airport:

Airport name/ICAO code:				________________________________________

Name of flight ops controller:			________________________________________

Phone number of flight ops control:	________________________________________

UAS operator

Name of UAS operator:						________________________________________

Address of UAS operator:						________________________________________

Name of authorized representative:			________________________________________

Phone number for communication with the remote pilot:	 ___________________________

Period of planned flight operations:

from:		________________________________________ (date, time)

until:		________________________________________ (date, time)

- Fifteen minutes before the start of the flight operations, flight ops control must be contacted by telephone to coordinate the time of take-off.

Flight ops control may postpone the scheduled time of take-off (in particular for traffic reasons) and, if necessary, change or revoke authorisations already issued in writing in advance.

- Immediately before the start of the flight, flight ops control must be contacted to coordinate the exact time of take-off.

Flight ops control may postpone the planned time of take-off (in particular for traffic reasons) and, if necessary, change or revoke authorisations that have already been issued in advance.

- The permanent telephone availability of the remote pilot must be ensured. This can also be assured indirectly by a second person answering the call if this person is in direct contact with the remote pilot.

- The end of flight operation is to be reported immediately to flight ops control.

- At the request of flight ops control, e.g. due to a manned aircraft ready for take-off or approaching, flight operations must be suspended.

The resumption of flight operations requires the express consent of flight ops control.

- The remote pilot shall permanently observe the airspace. Flight operations will be suspended immediately when a manned aircraft threatens to enter the UAS operating volume.

Resumption of flight operations requires explicit approval by flight ops control.

- Emergency notification chain: In the event of an emergency (triggering of the ERP, e.g., due to fly-away or crash of the UAS), it is the responsibility of the remote pilot or a second person who is in direct contact with the remote pilot to declare the emergency condition and immediately inform flight ops control by telephone. At a minimum, the following information shall be provided::

(a) Who is reporting

b) Where did the emergency occur?

c) What happened: nature of the emergency

d) Is the UAS still in the air? (e.g., fly-away).

e) What is the maximum risk area?

f) Is personal injury suspected?

Airfield:

_________________________________________

Place, date, signature of authorized representative

UAS Operator:

_________________________________________

Place, date, signature of authorized representative

#### M1

- Nicht anwendbar (Betrieb über Controlled Ground)

#### Flugtests

Nachweis von Flugtests für Contingency und Emergency Prozeduren

(OSO#08, #11, #14, #21)

Dokumentation der Flugversuche, die in einem mit der Unterkategorie A3 der offenen Kategorie vergleichbaren Gebiet durchgeführt wurden.

| Datum | Flugtests | Art | Nummer | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2022 | 2.7.3 | simuliert | 3 | 3/3 erfolgreich |
| 01.04.2022 | 2.7.2 | real | 5 | 5/5 erfolgreich |
| zu ergänzen |  |  |  |  |

#### Leistungsfähigkeit externer Dienste und Systeme

- Nicht anwendbar (keine externen Dienste oder Systeme werden benutzt)

### Technisch

#### Design (DVR, TC)

- Nicht anwendbar

#### M2

- N/A

#### Manufacturer Competence

- Nicht anwendbar

## Vordrucke

### Liste für Wartungspersonal

(OSO#03_AC1c)

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Wartungspersonal:

Die folgenden Personen sind zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten berechtigt:

| Name | Berechtigungen | Autorisiert seit (Datum) | Autorisiert bis (Datum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Peter Flieger | Alle Wartungsarbeiten an UAS 1 | 01.01.2022 | 01.01.2024 |

### Liste des Personals zur Durchführung von Vorflug- und Nachflugkontrollen

(OSO#07_AC2)

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Personal zur Durchführung von Vorflug- und Nachflugkontrollen

Die folgenden Personen sind berechtigt, die Vorflug- und Nachflugkontrolle durchzuführen:

| Name | Autorisiert seit (Datum) | Autorisiert bis (Datum) |
| --- | --- | --- |

### Liste des Ausbildungs-/Erfahrungsniveaus des Personals

(OSO#03_AC2)

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Qualifikationen, Erfahrungen und / oder Ausbildungen des Personals

Name:____________________

Funktion:__________________

| Qualifikationen, Erfahrungen / Ausbildungen (Z.B. Studium, Lizenz(en), Zertifikate, erfolgreich abgeschlossene Trainings usw.) | Datum Abschluss | Datum Ablauf |
| --- | --- | --- |

### Liste der berechtigten Fernpiloten

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Liste der berechtigten Fernpiloten

Die folgenden Personen sind berechtigt, im Rahmen dieses Betriebshandbuches zu fliegen:

| Name | UAS Model | Autorisiert seit (Datum) | Autorisiert seit (Datum) |
| --- | --- | --- | --- |

### Liste der Emergency Response Plan (ERP)-Schulungen

(M3_C2b)

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Liste der Emergency Response Plan (ERP)-Schulungen

Die folgenden Personen haben an der Schulung für den Notfallplan / ERP teilgenommen:

| Name | Datum der Schulung | Name / Unterschrift einer zur Durchführung der Ausbildung befugten Person |
| --- | --- | --- |

### UAS-Betreiber Flugbuch

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf den nächsten zwei Seiten.

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum (TT.MM.YYYY) | Start |  |  | Landung |  |  | Flugzeit |  |  | Gesamtzeit (hh:mm) |  | Starts/ Landungen (Anzahl) | RPIC (Name) |
|  | Fluggebiet (Name) |  | Zeit (hh:mm) | Fluggebiet (Name) |  | Zeit (hh:mm) | “UAS 1” (hh:mm) |  | “UAS 2” (hh:mm) |  |  |  |  |
| Gesamt diese Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
| Gesamt vorherige Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Vorflugkontrolle (durchgeführt von/ Unterschrift) |  | Nachflugkontrolle (durchgeführt von/ Unterschrift) |  | Tech-Log Eintrag (ja / nein) | Wetter (Wind, Temperatur, etc.) |  |  |  |  |  | Anmerkungen |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  | Hiermit bestätige ich, dass die Angaben in diesem Protokoll der Wahrheit entsprechen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Unterschrift): |  |  |  |  |  |

### Technisches Logbuch

(OSO#03_AC1b, OSO#07_AC1)

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

| Technisches Logbuch UAS Name: ___________________ Serien Nr.: ___________________ Seite: ______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: ___________ (TT.MM.YYYY) | Geplante Wartung? ja ☐ nein ☐ |  |  | Flug-Zyklen: ______ | Gesamt FH: _________ (hh:mm) |
| Defekt / Vorkommen (Beschreibung) |  | Wartung ergriffene Maßnahmen (Beschreibung) |  |  |  |
|  |  | Gewartet durch | Name / Unterschrift ___________________ |  |  |
| Beobachtet durch | Name / Unterschrift __________________ | Freigegeben durch: | Name / Unterschrift ___________________ |  |  |

## Checklisten

### ERP Template

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

Notfallplan – ERP

Für jeden Betrieb sind immer Warnwesten für alle beteiligten Personen, ein Verbandkasten nach DIN 13157 sowie ein Feuerlöscher nach DIN EN 3 mitzuführen.

- Position der Warnwesten:		_______________________

- Position des Verbandkastens:	_______________________

- Position des Feuerlöschers:	_______________________

| Notfallplan bei Absturz des UAS |  |
| --- | --- |
|  | REGELN - Ruhe bewahren - Menschenrettung vor Objektrettung |
|  | - ÜBERBLICK VERSCHAFFEN - Warnwesten anziehen - Schnellstmöglich zur Unfallstelle begeben - Unfallstelle Absichern - Eigenschutz beachten |
|  | - Wenn Personen betroffen: RETTEN - Menschen aus der Gefahrenzone bergen - Sicherheitsabstand zum Unfallort einnehmen - Eigenschutz beachten |
|  | - Wenn nötig: NOTRUF ABSETZEN Tel.: 110 oder 112 - Wer meldet? - Wo ist es passiert? - Was ist passiert? - Wie viele Verletzte? - Warten auf Rückfragen! |
|  | - Wenn nötig: BRAND LÖSCHEN - Sich selbst nicht in Gefahr bringen - Brand bekämpfen (Feuerlöscher oder Löschdecke) - Besondere Vorsicht bei Akkus! Explosionsgefahr! - Eintreffende Feuerwehr einweisen |
|  | - Wenn nötig: ERSTE HILFE LEISTEN - Verletzte auf Lebenszeichen prüfen - Reanimation bei Kreislaufstillstand - Stillen von Blutungen - Verletzte in die stabile Seitenlage bringen - Rettungsdienst einweisen |
|  | - UNFALL MELDEN - Unverzügliche Meldung des Unfalls an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung u.a. bei: - Unfällen oder schweren Störungen - Beschädigung von Eigentum - Einer schweren oder tödlichen Verletzung |

| Notfallplan bei „Fly-away“ des UAS Das UAS fliegt trotz ausgelöster Terminierung weiter |  |
| --- | --- |
| - Name und Telefonnummer des nächsten ATM Betreibers: _________________________________ Für Betrieb in Flugplatz/-hafennähe: - Name und Telefonnummer des Flugplatzes/-hafens (Tower): _______________ |  |
|  | REGELN - Ruhe bewahren - Menschenrettung vor Eigentumsrettung |
|  | - BEI C2-LINK PROBLEM - Verbindungsversuch mehrfach wiederholen - Positionsänderung der Fernsteuerung oder Antenne am Boden (wenn möglich) |
|  | - MELDUNG an Flughafen/Flugplatz in der Nähe - Telefonische Meldung des Fly-aways an oben genannten Tower - Wer meldet? - Wo ist es passiert? - Was ist passiert? - Größe und Konfiguration des UAS - Letzte bekannte Flugrichtung - Geschätzte maximal mögliche Flugzeit - Geschätzte maximal erreichbare Flughöhe - Warten auf Rückfragen! |
|  | - MELDUNG AN ATM-BETREIBER - Telefonische Meldung des Fly-aways an den oben genannten ATM-Betreiber - Wer meldet? - Wo ist es passiert? - Was ist passiert? - Größe und Konfiguration des UAS - Letzte bekannte Flugrichtung - Geschätzte maximal mögliche Flugzeit - Geschätzte maximal erreichbare Flughöhe - Warten auf Rückfragen! |
|  | - POLIZEI INFORMIEREN Tel.: 110 - Telefonische Meldung des Fly-aways und Warnung über möglichen Absturz - Wer meldet? - Wo ist es passiert? - Was ist passiert? - Warten auf Rückfragen! |

Place, Date, Signature (RPIC): ________________________________________________________

Merkblatt zur Unfallmeldung

Was muss gemeldet werden?

Es muss jedes

- sicherheitsbezogene Vorkommnis, das ein Luftfahrzeug, seine Insassen, andere Personen, Ausrüstungen oder Anlagen, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen im Zusammenhang stehen, gefährden bzw. — bei Ausbleiben von Gegenmaßnahmen oder bei Nichtbeachtung — gefährden würden

- andere einschlägige sicherheitsbezogene Informationen

gemäß Regulation (EU) 376/2014 innerhalb von 72 Stunden nachdem davon Kenntnis erhalten wurde über die folgende Webseite gemeldet werden, sofern außergewöhnliche Umstände dies nicht verhindern:

https://aviationreporting.eu/

Zusätzlich müssen:

- Unfälle oder schwere Störungen

- Beschädigung von Eigentum

- Eine schwere oder tödliche Verletzung

gemäß Regulation (EU) 996/2010 unmittelbar an die

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Hermann-Blenk-Straße 16

38108 Braunschweig

gemeldet werden.

Die Meldung kann erfolgen per

- Telefon: 0531 35 48 – 0

- FAX: 0531 35 48 – 246 mit Blankoformular (PDF-Download https://www.bfu-web.de)

- Onlinemeldung https://www.bfu-web.de

Wer meldet?

Der PIC ist verantwortlich dafür, dass gemeldet wird und stellt die korrekte Meldung sicher. Sollte der PIC nicht in der Lage sein das Ereignis zu melden, meldet eine andere im Rang unmittelbar folgende am Betrieb beteiligte Person.

Was ist nach erfolgter Meldung zu beachten?

Alle an einem Notfall beteiligten Personen sollen sobald wie möglich Ihre Erinnerungen an den Vorfall verschriftlichen. Je zeitnaher dies geschieht umso besser/genauer ist die Erinnerung. Dies sollte unabhängig voneinander geschehen, um möglichst viele unbeeinflusste Blickwinkel und Wahrnehmungen zu erhalten. Die so gesammelten Daten sollten um das Flight-Log, die meteorologischen Daten zum Zeitpunkt des Vorfalls sowie alle weiteren Daten, die zur Einordnung des Vorfalls behilflich sein können, ergänzt werden.

### Vorflugkontrolle - Checkliste

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

| Vorflugkontrolle Checkliste: Hinweis: - Alle Punkte auf der Checkliste müssen vor Beginn des Flugbetriebes geprüft werden - Die Ausführung der Checkliste wird mit Unterschrift im Flugbuch dokumentiert |  |
| --- | --- |
| Ausrüstung / Crew |  |
|  | Alle Beteiligten sind “fit for operation / fit to fly” |
|  | Ausrüstung komplett |
|  | Dokumente vorhanden (z.B. Betriebsgenehmigung, Versicherungsnachweis, Fernpilotenzeugnis etc.) |
| Flugplanung |  |
|  | Geographische Gebiete |
|  | Wetter / Kp-Index |
|  | Missionsplanung abgeschlossen (z.B. “Home point” gesetzt) |
|  | Briefing aller beteiligten Personen abgeschlossen |
| UAS |  |
|  | Keine offenen Beanstandungen im Tech.-Log. |
|  | Vollständig aufgerüstet |
|  | Korrekte Konfiguration |
|  | Genereller Eindruck (z.B. keine sichtbaren Beschädigungen) |
|  | Alle Motoren drehen leicht und frei |
|  | Batterien geladen |
|  | Korrekter Flugplan geladen (wenn zutreffend) |
|  | Radio Communication (wenn erforderlich) |
| Startplatz |  |
|  | Flacher Untergrund |
|  | Windrichtung |
|  | Keine Hindernisse in Ab- oder Anflugbereich |

### Nachflugkontrolle - Checkliste

Eine Vorlage zum Ausdrucken finden Sie auf der nächsten Seite.

| Nachflugkontrolle Checkliste: Hinweis: - Alle Punkte auf der Checkliste müssen nach Beendigung jedes Flugbetriebes geprüft werden - Die Ausführung der Checkliste wird mit Unterschrift im Flugbuch dokumentiert |  |
| --- | --- |
| UAS |  |
|  | UAS gesichert |
|  | Batterien getrennt |
|  | Genereller Eindruck (z.B. keine sichtbaren Beschädigungen) |
| Dokumentation |  |
|  | Flugzeiten im Flugbuch dokumentiert |
|  | Beschädigungen oder Vorkommnisse (z.B. harte Landung) im Tech.-Log. eingetragen |

## Handbücher

### Herstelleranweisungen für UAS 1

Handbuch von UAS1 einfügen.

### Wartungshandbuch für UAS 1

Fügen Sie das Wartungshandbuch des Herstellers bei, falls Sie darauf verweisen.